Введение

Проект Чебургольского сельского поселения применительно к территории станицы Чебургольской разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» по заданию Комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и администрации муниципального образования Красноармейский район и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития станицы на ближайшие 15 лет, долгосрочных перспектив планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- проекта планировки и застройки хутора Чебурголь - центральной усадьбы рисосовхоз «Чебургольский», разработанного институтом «Кубаньгипросельхозстрой» в 1979 году;

- схемы территориального развития населенных пунктов Красноармейского района Краснодарского края,  разработанной ВТК комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в 1992 году;

- территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории  Красноармейского района, разработанной  институтом ГУП «ИТРКК» в 2005 году;

- разработок отдела архитектуры и градостроительства Красноармейского района по застройке отдельных территорий станицы;

- кадастровой карты Красноармейского района в М 1:50 000.

Необходимость разработки новой градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана являются следующие материалы и документы:

- письмо-заказ администрации Красноармейского района от 16.04.2003 г.   №759;

- выписка из протокола заседания районной конкурсной комиссии от 22.10. 2004г. №31;

- договор на разработку проектной документации от 21 июля 2005г.

№ А1 – 050186;

- задание на корректировку генеральных планов станицы Чебургольской,  ст. Чебургольской, ст. Новомышастовской, ст. Старонижестеблиевской, ст. Чебургольской, ст. Староджерелиевской, х. Протичка Красноармейского района;

- исходные данные, представленные администрацией и организациями районного центра и станицы Чебургольской.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития станицы.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры станицы, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий  обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития станицы, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиПа 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Графические материалы разработаны на топографической съемке М 1:5000, выполненной филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205 с увеличенной копии масштаба 1:10000 и исправленной по аэрофотоснимкам в 2002 году.

Согласно заданию на проектирование проект выполнен в сокращенном объеме (раздел  «обеспечение инженерной инфраструктурой» выполнен без схем инженерных сетей). Вопросы инженерного обеспечения станицы должны быть решены при наличии финансирования по отдельным заказам.

Генеральный план является архитектурной моделью развития станицы на ближайший период и решает преимущественно вопросы территориального развития станицы.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических  и инженерно-геологических изысканий.

Материалы по обоснованию

генерального плана

Часть I

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1 Характеристика природных условий

1.1.1. Климатические условия

По климатическому районированию для строительства по СНиП 23.01-99 территория ст. Чебургольской относится к району III-Б. Среднемесячная температура воздуха в январе колеблется –от -5оС до +2 оС, в июле от +21 до 25 оС. Среднегодовая температура составляет +10,5о. Абсолютный минимум зимой равняется -33 оС, а абсолютный максимум летом +41оС (данные ближайшей метеостанции города Славянск-на-Кубани).

Зима в данном районе умеренно-мягкая, начинается во второй декаде декабря и продолжается 6-8 недель, сопровождаясь частыми переходами температуры воздуха через 0 оС, что вызывает интенсивные оттепели. Снежный покров неустойчивый и маломощный. Переход от зимы к весне характеризуется неустойчивым режимом погоды с частыми потеплениями и похолоданиями.

Значения основных элементов, определяющих климатические условия района, приводятся в таблице 1.

Основные элементы определяющие климатические условия района

Таблица1

| Показатели | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | -1,8 | -1,2 | 3,7 | 10,4 | 16,4 | 20,2 | 22,9 | 22,3 | 17,0 | 11,3 | 4,9 | 0,4 | 10,5 |
| Абс. Min | -31 | -33 | -20 | -9 | -2 | 4 | 10 | 6 | -2 | -9 | -22 | -25 | -33 |
| Абс. max | 18 | 21 | 28 | 33 | 36 | 37 | 39 | 41 | 38 | 34 | 30 | 21 | 41 |
| Осадки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма | 57 | 53 | 51 | 45 | 54 | 65 | 64 | 50 | 41 | 50 | 59 | 63 | 652 |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,4 |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 85 | 80 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 73 | 80 | 86 | 87 | 78 |

Первые заморозки отмечаются в среднем во второй половине октября (22.10), средняя дата последнего заморозка 10.04. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 194 дня.

Число дней со снежным покровом - 39. Средняя высота снежного покрова колеблется от 3 до 17 см, максимальная – 54 см. Процент зим с отсутствием снежного покрова достигает 70%.

1.1.2. Рельеф и геоморфология

Территория станицы Чебургольской располагается вдоль правого берега реки Протоки, являющейся правым рукавом реки Кубань.

В тектоническом отношении исследуемая площадь расположена в пределах Западно-Кубанского передового прогиба в его северной части и Тимашевской тектонической ступени, разграниченных Новотитаровским глубинным разломом. Тектонические условия этого района определили особенности геологического строения и геоморфологические условия. В результате устойчивого прогибания образовалась обширная дельта р. Кубань, сложенная осадками голоценового (QIV) возраста.

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину с абсолютными отметками 0,9-3,5 м. На фоне этой равнины выделяется прирусловой вал р. Протоки, который вместе с искусственной дамбой создаёт защиту станицы от наводнения.

1.1.3. Техногенные условия

Район работ расположен на дельтовой равнине реки Кубань. Плоская поверхность территории станицы с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод, подтопление и заболачивание территории.

Застройка территории и прокладка автомобильных дорог также нарушают естественный сток осадков, приводят к созданию замкнутых (квартальных) участков, подверженных подтоплению.

Сооружение Краснодарского водохранилища нарушило сток реки Протока,  уменьшилось поступление взвешенного материала, что послужило причиной прекращения роста дельты и привело к её размыву. В пределах станицы Чебургольской произошло усиление процесса эрозии. На отдельных участках русловой вал размыт, в результате чего территория станицы в этих местах отделена от русла р. Протоки лишь искусственной дамбой.

1.1.4. Геологическое строение

Геологическое строение рассматриваемой территории определяется природными факторами: ее расположением в дельте р. Кубань и непосредственной близости к руслу р. Протока. Рассматриваемая площадь участка с поверхности сложена в основном аллювиальными образованиями современного возраста(Q IV).

В пределах станицы выделяются два стратиграфо-генетических комплекса отложений:

- дельты р. Кубань;

- русла р. Протока.

Дельтовые отложения р. Кубань (aQ IV) развиты повсеместно в пределах изучаемого участка. Они представлены толщей переслаивающихся суглинков и глин. Вскрытая мощность её достигает 15 м. В верхней части разреза на участке преобладают суглинки бурые и желтовато-бурые, в меньшем количестве – глины мощностью 1,2-2,7 м, которые отделены от нижележащих серовато-синих, сизых и бурых глин, реже суглинков, прослоями глинистого ила мощностью 0,5-5,0 м. Мощность нижних глин и суглинков составляет от 1,5 до 5,7 м. В северной части изучаемой площади, в верхней части разреза под почвенно-растительным слоем отмечаются супеси, переходящие в пески.

Отложения руслового вала р. Протока представлены преимущественно песками (аQIV) мелкими, средней плотности, водонасыщенными, с поверхности прикрытыми супесью. Мощность отложений достигает 5 м.

1.1.5. Гидрологические и гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия исследуемой площади довольно сложные, что обусловлено её принадлежностью к слабо всхолмленной дельтовой равнине р. Кубань. В условиях свободной миграции р. Протоки на этой равнине образовались обширные обводнённые и заболоченные участки в связи с очень слабой фильтрационной способностью залегающих на поверхности глинистых грунтов. В дальнейшем, в процессе застройки наиболее возвышенных участков, подъёму уровня грунтовых вод способствовали и техногенные факторы – прокладка дорог, создание бессточных квартальных участков, нарушение поверхностного и подземного стока.

Грунтовые воды на площади ст. Чебургольской встречены во всех пробуренных скважинах. Минимальный установившийся уровень равен 0,3м от поверхности, максимальный – 1,5 м. На некоторых участках вода периодически стоит на 0,5-0,4 м выше поверхности земли, сезонные колебания  уровня грунтовых вод установлены на территории станицы в пределах от 0,6 до 1,6 м. Колебания уровня подземных вод от 0,45-0,8 м до 1,2-1,6 м, наблюдались при проведении изысканий институтом «Краснодарагропромпроект» на территории хутора Трудобеликовского, расположенного также на правобережье р. Протоки чуть выше по её течению.

На всей площади, за исключением северной окраины станицы, грунтовые воды обладают средней сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на портландцементе и стальным конструкциям и не агрессивны к сульфатостойким цементам; по содержанию хлоридов слабо- и среднеагрессивные для бетонов железобетонных конструкций; по бикарбонатной щёлочности, содержанию магнезиальных солей, едких щелочей и водородному показателю они не агрессивны.

Колебания уровня р. Протока зависят от работы Краснодарского водохранилища и действия орошаемых рисовых систем. В безводные и маловодные периоды река ведёт себя спокойно, отступает от берегов и мелеет, образуя ряд песчаных островков и отмелей. Во время паводков расход воды в реке значительно увеличивается. Максимальные расходы за 20 летний период наблюдений были равны 320-629 м3/сек, среднегодовые расходы за этот период от 120 до 229 м3/сек.

1.1.6. Геологические и инженерно-геологические процессы

Помимо высокого уровня подземных вод основными геологическими процессами на территории ст. Чебургольской являются эрозия и сейсмичность района.

Эрозия правого берега р. Протоки тесно связана с её уровненным режимом. Строительство Невиномысского канала, создание оросительной рисовой системы, введение в эксплуатацию Краснодарского водохранилища привело к резкому сокращению выноса взвешенного материала, нарушению уровненного и скоростного режима реки. В пределах ст. Чебургольской вышеназванные изменения в режиме реки Протоки выразились в усилении боковой эрозии. Наиболее интенсивно боковая эрозия проявилась в юго-западной и северо-западной частях станицы. Весь правый берег р. Протоки в станице Чебургольской укреплен дамбой с целью предотвращения ее затопления.

Сейсмичность участка работ по СНиП II-7-81* (в редакции 2000 г.) для объектов массового строительства – 7 баллов. Грунты исследуемого участка по сейсмическим свойствам относятся к III группе. В связи с этим сейсмичность I инженерно-геологического района (дельтовые отложения р. Кубань) по грунтовым условиям, согласно указанного выше СНиП, рекомендуется принять – 8 баллов.

1.1.7. Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование станицы Чебургольской выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II-105-97.

По геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы:

- I район- дельтовая равнина реки Кубань - занимает всю территорию станицы Чебургольской;

- II район – возвышающийся (абс.отм. до 5 м) прирусловой вал реки Протоки - прослеживается в виде узкой полосы шириной от 20 до 120 м вдоль правого берега реки.

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому комплексу  отложений (грунтовым условиям):

- 1 подрайон сложен бурыми и желтовато-бурыми аллювиальными суглинками тяжёлыми, пылеватыми, от полутвёрдых до текучих, непросадочными мощностью 1,3-9,7 м;

- 2 подрайон сложен серовато-бурыми, бурыми аллювиальными глинами полутвёрдыми, тугопластичными и мягкопластичными, лёгкими, непросадочными, изредка с примесью органики, мощность 1,2-5,7 м;

- 3 подрайон развитие серовато-синих, сизых и бурых аллювиальных глин, лёгких, тугопластичных, мягкопластичных и текучепластичных с редкой ракушкой и линзами супеси, непросадочных мощностью свыше 5,7 м;

- 4 подрайон сложен супесью, насыщенной водой, пластичной, непросадочной мощностью до 2 м;

- 5 подрайон сложен русловыми песками мелкими, полимиктовыми.

Участки, выделенные по прогнозному уровню грунтовых вод. Учитывая скопления атмосферных и талых вод в пониженных участках рельефа, развития «верховодки» и максимально зафиксированную глубину их залегания – 1,5 м, вся изученная территория отнесена к одному участку:

Глубина залегания грунтовых вод (ГВ) от 0,0 м до 2,0 м.

1.1.8. Почвы и растительность

Природные почвы на обследованной территории представлены аллювиальными среднемощными слабогумусированными увлажнёнными. На таких почвах произрастает богатая луговая растительность: осока, тростниковые, касатик жёлтый, хвощ топяной, солерос, манник водный и др.

1.2. Краткая историческая справка

Станица Чебургольская была основана в 1870 г. и примыкала к станице Староджерелиевской.

В 1937 году в связи с образованием Буденновского сельского совета станица Чебургольская отъединилась от Староджерелиевской. Впоследствии Буденновский сельский совет был переименован в Чебургольский.

Местное население занимается, в основном, сельскохозяйственным производством

1.3. Расположение муниципального образования Чебургольское сельское

поселение в системе расселения

1.3.1. Административное устройство муниципального образования Чебургольское сельское поселение

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об Установлении границ муниципального образования Красноармейский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ»,  принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года, были установлены границы муниципального образования  Красноармейский район и границы поселений.

Административным центром муниципального образования Красноармейский район является станица Полтавская.

Административными центрами муниципальных образований – сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Красноармейский район, определены следующие населенные пункты:

1. Полтавское сельское поселение – станица Полтавская;

2. Марьянское сельское поселение – станица Марьянская;

3. Новомышастовское сельское поселение – станица Новомышастовская;

4. Старонижестеблиевское сельское поселение – станица Старонижестеблиевская;

5. Ивановское сельское поселение – станица Ивановская;

6. Октябрьское сельское поселение – поселок Октябрьский;

7. Трудобеликовское сельское поселение – хутор Трудобеликовский;

8. Протичкинское сельское поселение – хутор Протичка;

9. Чебургольское сельское поселение – станица Чебургольская;

10. Староджерелиевское сельское поселение – станица Староджерелиевская.

Муниципальное образование Чебургольское сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Красноармейский район и граничит на севере  −  с Калининским районом, на востоке – со Староджерелиевским сельским поселением, на юге − с  Полтавским и Протичкинским сельскими поселениями, на западе − со Славянским районом.

В состав сельского поселения входят два населенных пункта - станица Чебургольская – административный центр поселения и хутор Протоцкие. Численность населения станицы Чебургольской по состоянию на 01.01.2005 г. составляла – 2511 человек, в хуторе Протоцкие проживало 1579 человек. Таким образом. общая численность населения муниципального образования Чебургольское сельское поселение составляла на 01.01.2005 г.– 4090 человек.

Граница Чебургольского сельского поселения Красноармейского района изображена согласно Закону Краснодарского края от 5 мая 2004 года №702-КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края "Об установлении границ муниципального образования Красноармейский  район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований — сельских поселений — и установлении их границ» на чертеже ГП-1 «Схема размещения населенного пункта в системе муниципального образования Чебургольское сельское поселение».

Чертеж ГП-1

1.3.2. Существующая территориально-планировочная организация

станицы Чебургольской

Станица Чебургольская – центр Чебургольского сельского поселения, находящегося  в северо-западной части муниципального образования Красноармейский район на правом берегу реки Протока. Расстояние до районного центра - станицы Полтавской составляет 31 км., до краевого центра - г. Краснодара – 110,5 км.

С населенными пунктами района и края станица связана автомобильной дорогой IV категории - подъезд к х. Протоцкие, а также дорогами местного значения.

В границах станицы расположены:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона особо охраняемых территорий.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории станицы, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы от производственных объектов, размещенных внутри жилой территории и прилегающих к ней.

Общественный центр станицы исторически сложился южнее геометрического центра, в самой развитой части населенного пункта, он многофункционален, но недостаточно благоустроен.

Общественный центр сформировался по ул. Советской на замыкании ул. Комсомольской и представлен следующими зданиями и сооружениями: зданием почтового отделения, телеграфом, АТС и правлением СХПК «Нива», средняя общеобразовательная школа № 28, стадион, здание КБО с филиалом сбербанка, опорным пунктом милиции и гостиницей «Колос» на 20 мест, торговый центр со столовой, магазинами, правлением Чебургольского СельПО и предприятием ритуальных услуг, минирынок, кафе-бар,  административное здание участка МП ЖКХ, не действующая баня, сквер. В квартале многоквартирной застройки расположен сельский дом культуры со зрительным залом на 240 мест, магазины, по другую сторону ул. Советской - участковая больница с амбулаторией и стационаром. На улице Школьной расположена Администрация муниципального образования Чебургольское сельское поселение.

На территории станицы отдельно стоящими зданиями расположились дом ветеранов «Уют» СХПК «Нива», аптека, несколько магазинов. В восточной части населенного пункта идет строительство храма.

Существующая планировочная структура территории станицы представляет собой неоднородное образование, вытянутое вдоль главной улицы – ул. Советской. В районе общественного центра структура усложняется, образуя сетку улиц разной ширины. Асфальтовое покрытие имеют улицы: Советская и все улицы центра – Молодежная, Пионерская, Красноармейская, Комсомольская, Школьная, Кубанская, Южная.

Жилой фонд представлен одноэтажной индивидуальной застройкой за исключением небольшого квартала малоэтажной секционной застройки, расположенного между улицами Советская, Красноармейская и Молодежная, и участками секционной застройки по улицам Пионерской и Комсомольской. Индивидуальная застройка хаотичная с разновеликими приусадебными участками величиной от 0,08 до 0,5 га. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов в центре станицы, внутри которых находятся индивидуальные сады и огороды, и вдоль главной улицы Советской. Плотность жилой застройки  в кварталах  в центральной части станицы Чебургольской  высокая, по окраинам - низкая.

Среди жилой территории размещены детское дошкольное учреждение, общеобразовательная школа и не действующая школа искусств с библиотекой.

Станица недостаточно обеспечена объектами культурно-развлекательного и спортивного назначения, а также зелеными насаждениями общего пользования.

Спортивная зона представлена стадионом, расположенным в центре станицы, и спортивной площадкой в восточной части.

В станице нет благоустроенной зоны отдыха, бассейна, прачечной и химчистки, молочной кухни, недостаточно посадочных мест в учреждениях общественного питания, рыночная торговля осуществляется на очень стесненном участке, отсутствуют места для стоянки автомашин при объектах обслуживания.

Объекты производственно-коммунальной зоны расположены преимущественно за границами населенного пункта на двух обособленных участках – в центральной части и к северу от станицы, частично – отдельно стоящими предприятиями на территории жилой зоны. На север от станицы – молочно-товарная и свинотоварная фермы и не действующий кирпичный завод. Центральная производственная зона – два полевых стана, механизированный мелиоративный отряд, молочно-товарная ферма, агрохимкомплекс. Отдельно стоящими предприятиями являются: газовый участок с ветеринарной аптекой, зерносклад, деревообрабатывающий цех с пилорамой, склады, стройчасть и не действующий асфальто-бетонный завод.

Ниже в таблице 2 приведен перечень расположенных в станице Чебургольской предприятий общественно-деловой  и производственно-коммуналь-ной зон, показанных на плане современного использования территории (опорном плане) – чертеж ГП-2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Этаж. | Коли-чество | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация муниципального образования Чебургольское сельское поселение | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Правление СХПК «Нива», почтовое отделение, телеграф, АТС | 2 | 1 | Сущ. |
| 3 | Дом культуры | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Братская могила 75 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 гг. |  | 1 | Сущ., памятник истории |
| 5 | Храм | - | 1 | Строящ. |
| 6 | Дошкольное образовательное учреждение №15 на 110 мест | 2 | 1 | Сущ., факт. 73 ребенка |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа №28 на 784 места | 2 | 1 | Сущ., факт. 324 учащ. |
| 8 | Школа искусств КСХП «Чебургольское», библиотека | 1 | 1 | Сущ., школа не действ. |
| 9 | Участковая больница, амбулатория с дневным стационаром | 1 | 1 | Сущ. |
| 9 | Муниципальная аптека | 1 | 1 | Сущ. |
| 11 | Дом ветеранов «Уют» СХПК «Нива» на 10 мест | 1 | 1 | Сущ. |
| 12 | Стадион | - | 1 | Сущ. |
| 13 | Спортивная площадка | - | 1 | Сущ. |
| 14 | КБО, филиал сбербанка, опорный пункт милиции, гостиница «Колос» на 20 мест | 2 | 1 | Сущ. |
| 15 | Торговый центр, столовая, магазины, правление Чебургольского СельПО, ритуальные услуги, ветеринарная аптека | 2 | 1 | Сущ. |
| 16 | Магазин | 1 | 6 | Сущ. |
| 17 | Рынок | - | 1 | Сущ. |
| 18 | Кафе-бар | 1 | 1 | Сущ. |
| 19 | Баня | 1 | 1 | Сущ., не действ. |
| 20 | Здание участка МП ЖКХ | 1 | 1 | Сущ. |
| 21 | Котельная | 1 | 2 | Сущ. |
| 22 | Участок электросетей | 1 | 1 | Сущ. |
| 23 | Коммунальные сооружения | - | 5 | Сущ. |
| 24 | Гаражи | - | 1 | Сущ. |
| 25 | Зерносклад СХПК «Нива» | 1 | 1 | Сущ. |
| 26 | Складские помещения | - | 2 | Сущ. |
| 27 | Деревообрабатывающий цех СХПК «Нива», пилорама | - | 1 | Сущ. |
| 28 | Стройчасть СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 29 | Мехток, полевой стан | - | 1 | Сущ. |
| 30 | Полевой стан, склад ГСМ, гаражи, машино-тракторная мастерская, электроцех, зерносклад | - | 1 | Сущ. |
| 31 | Механизированный мелиоративный отряд СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 32 | Асфальто-бетонный завод СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ., не действ. |
| 33 | Кирпичный завод | - | 1 | Сущ., не действ. |
| 34 | Молочно-товарная ферма № 1 СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 35 | Молочно-товарная ферма № 2 СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 36 | Свинотоварная ферма СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 37 | Агрохимкомплекс со складом минеральных удобрений | - | 1 | Сущ. |
| 38 | Кладбище традиционного захоронения | - | 1 | Сущ. |

1.3.3. Население

По состоянию на 01.01.2005 года численность населения станицы Чебургольской составляла 2511 человек.

В таблице 3 представлены данные о естественном  движении населения  Чебургольского сельского поселения.

Динамика естественного прироста населения

Таблица3

| Годы | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Естественный прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 43 | 54 | -11 |
| 1997 | 48 | 41 | 7 |
| 1998 | 48 | 41 | 7 |
| 1999 | 54 | 44 | 10 |
| 2000 | 48 | 39 | 9 |
| 2001 | 43 | 47 | -4 |
| 2002 | 46 | 21 | 25 |
| 2003 | 49 | 52 | -3 |
| 2004 | 46 | 56 | -10 |
| 2005 | 50 | 46 | 4 |

В таблице 4 представлены данные о миграционном движении населения  Чебургольского сельского поселения.

Динамика миграционного прироста населения

Таблица 4

| Годы | Прибыло,чел. | Выбыло, чел | Миграционный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 33 | 129 | -96 |
| 1997 | 18 | 56 | -38 |
| 1998 | 103 | 73 | 30 |
| 1999 | 81 | 73 | 8 |
| 2000 | 56 | 88 | -32 |
| 2001 | 60 | 75 | -15 |
| 2002 | 75 | 78 | -3 |
| 2003 | 32 | 30 | 2 |
| 2004 | 80 | 90 | -10 |
| 2005 | 52 | 45 | 7 |

В таблице 5 представлены данные о динамике численности населения Чебургольского сельского поселения.

Динамика численности населения

Таблица 5

| Годы | Общая численность населения, чел. | Общий прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 4127 | - |
| 2003 | 4121 | -6 |
| 2004 | 4101 | -20 |
| 2005 | 4090 | -11 |

Из приведенной таблицы видно, что в целом, за весь рассматриваемый период, численность населения Чебургольского сельского поселения имеет тенденцию к уменьшению. Такая динамика движения населения объясняется тем, что миграционная убыль населения перекрывает естественный прирост.

Это связано со сложившейся политической и социально-экономической ситуацией в стране и крае, повлекшей за собой ухудшение демографии в целом. Особенно это  коснулось небольших населенных пунктов, развитию и обустройству которых в последние годы не уделялось должного внимания.

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ, разрабатывается ряд мер по выходу из демографического кризиса. Одним из главных стимулов для улучшения демографической ситуации ст. Чебургольской является ее территориальное развитие.

1.3.4. Жилищный фонд

Жилищный фонд представлен одноэтажной индивидуальной застройкой за исключением двух участков малоэтажной секционной застройки, расположенных между улицами Советская, Красноармейская и Молодежная (один двухэтажный 18-квартирный дом, три двухэтажных 16-квартирных, один 12-квартирный и один 8-квартирный дом) и вдоль улиц Пионерской и Комсомольской (одиннадцать двухэтажных 12-квартирных домов). Индивидуальная застройка хаотичная с разновеликими приусадебными участками величиной от 0,08 до 0,5 га. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов в центре станицы, внутри которых находятся индивидуальные сады и огороды. Плотность жилой застройки в центральной части станицы Чебургольской  высокая, по окраинам - низкая.

Существующий жилой фонд станицы Чебургольской по состоянию на 01.01.2007 г. характеризуется следующими показателями:

Жилищный фонд станицы Чебургольской

Таблица 6

| Наименование | Площадь (тыс.м2) | Количество домов (шт.) | Количество квартир (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 32,3 | 571 | 932 |
| Распределение жилого фонда на: |  |  |  |
| - многоквартирную застройку | 17,9 | 155 | 516 |
| - индивидуальную застройку | 14,4 | 416 | 416 |

Обеспеченность населения жилым фондом составляет 12,9 кв. метров общей площади на человека.

1.3.5. Структура обслуживания

В станице Чебургольской функционирует развитая сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в станице размещены: здание администрации Чебургольского сельского поселения, правление СХПК «Нива», почтовое отделение, телеграф, АТС; КБО, филиал сбербанка, опорный пункт милиции, гостиница «Колос» на 18 мест.

В настоящее время в станице действует общеобразовательная школа №28 вместимостью 784 человека, в которой обучаются 324 учащихся. Учреждения дополнительного образования в станице представлены школой искусств СПК «Чебургольское».

Детские дошкольные учреждения представлены детским садом №15, который рассчитан на 110 человек, а фактически  посещают 73 ребенка.

Из объектов здравоохранения в станице размещены   Чебургольская  врачебная амбулатория с дневным стационаром на 5 коек и муниципальная аптека №230, рассчитанная на обслуживание 60 человек в день.

Учреждения культуры в станице представлены сельским Домом культуры со зрительным залом на 240 мест.

Из спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений в Чебургольской размещен спортивный комплекс с раздевалкой вместимостью 20 человек.

Из учреждений социальной защиты населения в станице расположен Дом ветеранов «Уют» СХПК «Нива», рассчитанный на 10 мест.

В станице Чебургольской насчитывается 44 торговых точки, функционируют 2 предприятия общественного питания: закусочная «Ты и Я» и закусочная «Рассвет» - общей численностью 52 посадочных места.

Обеспеченность населения учреждениями обслуживания по состоянию на 01.01.2005 г. приводится в таблице 7.

Обеспеченность учреждениями обслуживания

Таблица 7

| Наименование | Всего имеется | На 1000 жителей |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по норме | фактически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Детские дошкольные учреждения, мест | 110 | 68,4 | 44 | 64,3 |
| 2. Общеобразовательные школы, уч-ся | 784 | 142,97 | 312 | 218,2 |
| 3. Больницы, коек | 5 | 13,47 | 2 | 14,9 |
| 4. Поликлиники, посещений в смену | 5 | 18,2 | 2 | 11,0 |
| 5. Спортивные залы общего пользования, м2 | 0 | 70 | 0 | 0,0 |
| 6. Библиотеки, тыс. томов | 0 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 7. Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 20780 | 1949,4 | 8276 | 424,5 |
| 8. Клубы или учреждения клубного типа, мест | 240 | 70 | 96 | 137,1 |
| 9. Магазины продовольственных и промышленных товаров, м2 торг. пл. | 858 | 300 | 342 | 113,9 |
| 10. Рыночные комплексы, м2 торг. пл. | 160 | 40 | 64 | 159,3 |
| 11. Предприятия общественного питания, мест | 52 | 40 | 21 | 51,8 |
| 12. Бани, мест | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
| 13. Гостиницы, мест | 18 | 6 | 7 | 116,7 |

1.3.6.  Санитарное состояние

Улицы станицы частично благоустроены, озеленены в центральной части населенного пункта.

Территории общественного пользования: возле магазинов, кафе, а так же общественных зданий – благоустроены преимущественно в общественном центре. Асфальтовое покрытие имеют улицы: Советская, Молодежная, Пионерская, Красноармейская, Комсомольская, Школьная, Кубанская, Южная. Жилые улицы на окраинах станицы не имеют твердого покрытия.

На основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания станичников:

1. часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных предприятий, находящихся к северу от станицы, и предприятий, расположенных в жилой застройке;

2. отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации - эта проблема наиболее остро стоит именно в Красноармейском районе, так как система рисовых чеков вокруг населенных пунктов и равнинный характер рельефа способствуют повышению уровня грунтовых вод;

3. площадь зеленых насаждений общественного пользования ниже нормативной;

4. недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий;

5. отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий.

6. отсутствует централизованная канализация;

7. существующая дамба требует реконструкции.

ГП-3

2. Проблемы и направления комплексного развития

станицы Чебургольской

Станица Чебургольская расположена в северо-западной части Красноармейского района на правом берегу реки Протока.

Основной целью корректировки генерального плана является наиболее рациональное использование существующей жилой застройки и свободных  земель, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геополитическим и другим условиям развития населенного пункта.

Анализ прилегающих к границе станицы территорий сельского поселения позволил определить перспективные направления ее развития на расчетный срок – 20 лет - до 2027 года, а также направления  возможного развития на перспективу – до 2042 года.

Единственным планировочным ограничением территориального развития станицы является река Протока.

Особенностью существующей территориально-планировочной организации  станицы Чебургольской является ее развитие практически вдоль одной улицы на протяжении 9 км  в направлении северо-восток – юго-запад вдоль русла реки Протока. Настоящим проектом предлагается создание более рациональной и компактной градостроительной модели населенного пункта для удобства транспортного и инженерного обеспечения, а также обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры. Для решения этой задачи проектом предусмотрено размещение участков проектируемой застройки в первую очередь прилегающих с востока к сложившемуся центру обслуживания, а также вдоль главной улицы станицы – Советской – для формирования полноценных жилых кварталов и единой структуры станичных улиц и дорог. Развитие населенного пункта планируется на землях МО Чебургольское сельское поселение, СХПК «Нива» и КСПХ «Чебургольское».

Проектируемая жилая застройка формирует укрупненные кварталы, образованные сеткой проектируемых основных улиц.

Производственная зона получает свое развитие в уже сформировавшейся центральной производственной зоне. Данная территория удовлетворяет требованиям санитарных норм и правил с точки зрения возможности организации нормативных разрывов до жилой зоны и СЗЗ.

Размещение предприятий более высокого класса вредности возможно на более удаленных от жилой зоны станицы территориях в северном направлении - северной производственной зоне. Имеющийся резерв территорий позволит разместить на данной территории выносимые настоящим проектом предприятия, сохранение которых не представляется возможным на основании требований действующих санитарных норм и правил, в том числе закрываемая проектом СТФ.

Настоящим проектом рассматривается развитие населенного пункта в пределах существующей границы, установленной постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края «Об установлении границ административно-территориальных единиц Красноармейского района Краснодарского края» от 19.12.2006 г. №2744-П.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

станицы Чебургольской

3.1. Экономическая база развития станицы

3.1.1. Тенденции и приоритеты экономического развития станицы

Так как экономическое развитие станицы Чебургольской находится в прямой зависимости от экономического развития района, целесообразно рассматривать экономическую ситуацию в целом по району.

Основу экономического потенциала Красноармейского района составляют сельскохозяйственный комплекс, пищевая и перерабатывающая промышленность.

В последние годы в связи с недостаточной мощностью предприятий  перерабатывающего профиля две трети производимой в районе продукции отправляется на переработку за его пределы. Поэтому на перспективу предполагается строительство ряда предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции: молочного комбината, завода по переработке эфиромасличного сырья, развитие мясоперерабатывающего комплекса, производство кукурузной патоки.

Главный сектор экономики Красноармейского района - агропромышленный комплекс. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 143 тыс.га. Возделыванием сельскохозяйственной продукции занимаются  170 сельскохозяйственных предприятий и 145 крестьянско-фермерских хозяйств. Центральное место в экономике района занимают крупные сельскохозяйственные предприятия. Все крупные сельскохозяйственные предприятия района - это бывшие колхозы и совхозы, большинство из которых преобразованы в акционерные общества. На территории района располагаются 14 крупных хозяйствующих субъектов.

В условиях рыночных отношений, а также с развитием научно-технического прогресса, отмечается преимущество крупного производства. В связи с этим необходим новый подход к определению содержания экономических процессов, связанных с интенсификацией, специализацией и концентрацией производства, организации оперативного управления.

Задача формирования свободного рынка вызывает объективную необходимость коренного изменения производственных отношений и их ядра – отношений собственности.

Так, в колхозах и совхозах изначально заложено отчуждение работников от собственности, которое растет по мере увеличения масштабов производства. Колхозы и совхозы как форма собственности плохо приспособлены к условиям рыночной экономики. Являясь сложным образованием, колхозы и совхозы обладают меньшей гибкостью, а масштаб накладных расходов в таких типах организаций выше. Для нормального функционирования такой формы собственности необходим высокий уровень стабильности экономических условий в обществе.

Основой изменения производственных отношений стала реорганизация колхозов и совхозов. Но это возможно только при изменении экономических условий, создании благоприятной экономической среды, в которой могут меняться типы хозяйств, чтобы появилась возможность использовать условия, создаваемые новой средой, для роста экономической и социальной эффективности.

Среди условий создания новых экономических формирований одним из основных является реформа ценообразования. Существующая система цен не отражает ни уровня необходимых затрат на производство разных видов сельскохозяйственной продукции, ни соотношения спроса и предложения, тем самым заранее обрекая новые формирования на отсутствие условий развития. Это прослеживается по результатам экономической деятельности  действующих сельхозпредприятий.

Сложившаяся в стране экономическая ситуация довольно нестабильна, но преобразование колхозов и совхозов в соответствующие рыночные структуры было неизбежно в связи с проведением реформирования агропромышленного комплекса. Однако основными товаропроизводителями на ближайшее время в районе останутся крупные и мелкие предприятия с различными формами собственности.

В результате реформы агропромышленного комплекса каждый владелец земельного имущественного пая получил право свободного пользования им. Это могло быть создание крестьянского хозяйства, внесение пая в качестве взноса в создаваемое товарищество, акционерное общество или кооператив, продажа или сдача в аренду. Также это может быть создание агрофирм или ассоциаций производителей, интегрирующих сельскохозяйственные, промышленные, научно-информационные, торговые, сервисные предприятия и организации. Это в конечном счете приведет к:

- расширению самостоятельности, инициативы и ответственности всех производственных подразделений;

- формированию рациональной структуры и численности аппарата органов управления производством;

- созданию необходимой инфраструктуры для развития подразделений, предприятий и фермерских хозяйств;

- развитию демократии и самоуправления, повышению роли трудовых коллективов в управлении производством;

- созданию агропромышленного комплекса на основе рационального сочетания более крупных и малых форм организации;

- развитию производства и управлению на условиях горизонтальных связей, взаимовыгодной кооперации и добровольности;

- развитию организационно-правовых форм и их трансформации из более простых в более сложные, адаптированные к условиям рынка.

Проведение реформы реструктуризации должно способствовать установлению свободного режима перемещения капитала и ресурсов между ними в сторону средних и мелких предприятий, что в свою очередь должно было приблизить структуры агропромышленного производства к состоянию, где рационально сочетаются крупные, средние и мелкие предприятия.

В настоящее время на территории района кроме крупных предприятий функционируют крестьянско-фермерские хозяйства. Одной из целей образования крестьянских хозяйств было повышение результативности и эффективности производства и повышения конкурентоспособности.

Отсутствие соответствующей производственной и обслуживающей инфраструктуры, отказ государства от выполнения обязательств, декларированных в ряде законов, помощи в приобретении средств производства и финансировании не позволяет фермерам получить достаточно высокие результаты. Это обстоятельство усугубляется отсутствием первоклассных семян, необходимых химических препаратов, неотработанной и малореальной в нынешних экономических условиях системой кредитования, отсутствием практически всех видов кооперации и т.д. Большую роль играют заниженные требования, предъявляемые законодательством к претендентам на создание крестьянского хозяйства, в результате чего в фермерство пришли люди, не обладающие достаточным опытом и знаниями.

Экономический механизм должен чутко реагировать на изменение среды и обстановки. Следовательно, возникает необходимость разработки прогноза социально-экономического развития района.

3.1.2. Структура существующего промышленного производства

На территории станицы Чебургольской почти все предприятия являются мелкими, но есть и несколько крупных предприятий. Основными видами деятельности предприятий является сельское хозяйство и пищевая промышленность.

##### Согласно данным, предоставленным Красноармейским отделом МОГС, на территории Чебургольского сельского поселения зарегистрированы хозяйствующие субъекты, представленные в таблице 8.

##### Список хозяйствующих субъектов Чебургольского сельского поселения

##### Таблица 8

| № п/п | Наименование предприятия | Виды выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I Сельское хозяйство |  |  |
| 1 | ЗАО «Рассвет» | Растениеводство |
| 2 | КСХП «Чебургольское» | Растениеводство |
| 3 | ИП «Серобаба Б.Ф.» | Растениеводство |
| 4 | ИП «Чекмасов Г.В.» | Растениеводство |
| 5 | ИП «Герасименко В.Н.» | Растениеводство (пшеница) |
| 6 | СХПК «Нива» | Растениеводство |
| II Торговля |  |  |
| 1 | СельПО «Чебургольское» | Розничная торговля |
| 2 | ООО «Торг» | Розничная торговля |
| 3 | ТОО «Матсои» | Государственная розничная торговля |
| 4 | ТОО «Славуч» | Государственная розничная торговля |
| III Промышленность |  |  |
| 1 | ООО «Дагигема» | Производство продуктов маслосыродельной и молочной промышленности |
| 2 | ООО «Рис» | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности |
| 3 | ТОО «Горизонт» | Производство стеновых материалов |
| 4 | Казачье общество «Чебургольский курень» | Прочие виды деятельности сферы материального производства |

3.1.3. Краткая характеристика

наиболее крупных предприятий станицы

СХПК (артель) «Нива» - является наиболее значимым сельскохозяйственным предприятием станицы, его продукция находит сбыт далеко за пределами района и края. Предприятие состоит из хлебопекарни, мельницы, маслобойни, колбасного цеха и крупорушки.

Характеристика СХПК «Нива»:

- численность трудящихся, в т.ч. промышленно-производственных, чел. – 400;

- территория предприятия, га с/х угодья – 7118;

- стоимость валовой продукции, тыс. руб – 87 859;

- основные виды выпускаемой продукции - зерно, молоко, мясо

3.2. Расчет перспективной численности населения

Экономический кризис 90-х годов послужил причиной не только спада производства, но и снижения уровня жизни населения.

Эволюция народонаселения станицы показывает, что естественная и миграционная динамика проходят в противоположных направлениях. Во всем населенном пункте наблюдается отрицательный общий прирост. Естественный прирост жителей за десятилетний период в целом имеет низкий коэффициент восполняемости численности населения станицы, снижающегося за счет миграционной убыли.

На основе анализа данных о численности населения станицы Чебургольской за последние 10 лет можно сделать вывод, что в станице происходит уменьшение численности населения.

Для проведения анализа и расчета перспективной численности населения станицы используем данные о динамике движения населения по Красноармейскому району в целом.

Динамика движения населения по Красноармейскому району

Таблица 9

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 100700 | 101300 | 101500 | 101300 | 101300 | 101000 | 100900 | 103700 | 103400 | 103600 |
| Миграцион-ный прирост на 1 тыс.чел. | 13,9 | 10,8 | 7,9 | 2,9 | 7,0 | 4,6 | 5,2 | 4,9 | 2,9 | 7,0 |
| Естественный прирост (убыль) на 1 тыс.чел. | -5,4 | -4,9 | -5,6 | -5,5 | -7,3 | -7,3 | -5,9 | -6,8 | -5,5 | -5,5 |
| Итого прирост (убыль) | 8,56 | 5,98 | 2,34 | -2,63 | -0,30 | -2,72 | -0,70 | -1,97 | -2,69 | 1,55 |
| Средний ежегодный прирост, % | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для расчета перспективной численности населения ст. Чебургольской используется среднегодовой коэффициент прироста населения по муниципальному образованию Красноармейский район – 0,74 %.

Расчет численности населения по статистическому методу учета естественного и механического прироста производится по формуле:

Нт = Нф (1+Р/100)т , где

Нт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %;

Т – расчетный срок в годах.

Численность населения станицы Чебургольской на 01.01.2005 года составляла 2511 человек. Проектная численность населения на 1 очередь строительства составит:

Н10 = 2511х (1+0,74/100)10 = 2703 (чел.)

Численность населения станицы на расчетный срок 20 лет до 2027 года составит:

Н20 = 2511х (1+0,74/100)20 = 2910 (чел.)

Численность населения станицы Чебургольской на долгосрочную перспективу (35 лет) при сохранении существующего прироста населения составит:

Н35 = 2511х (1+0,74/100)35 = 3250(чел.)

Обобщенные данные о перспективной численности населения станицы Чебургольской представлены в таблице 10.

Перспективная численность населения

Таблица 10

|  | Численность населения станицы Чебургольской |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.01.2005 г. | на I очередь строительства (10 лет) | на срок генерального плана (20 лет) до 2027 года | на долгосрочную перспективу (35 лет) до 2042 года |
| Численность населения | 2511 | 2703 | 2910 | 3250 |
| Прирост населения | - | 192 | 399 | 739 |

Данные о возрастном составе населения станицы по состоянию на 01.01.2005 года и на расчетный срок до 2027 года представлены в таблице 11.

Структура возрастного состава населения ст. Чебургольской

Таблица 11

| Численность населения, чел | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 6 лет | от 6 до 7 лет |  |  | от 7 до 15 лет, от 15 до 17 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. |  | Итого несамодея-тельного населения чел. | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее население на 01.01.2005 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2511 | 162 |  | 40 | 281 |  | 362 |  | 142 | 1055 | 739 | 760 | 1499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 6,45 |  | 1,59 | 11,19 |  | 12,98 |  | 5,66 | 42,02 | 29,43 | 30,27 | 59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На расчетный срок до 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2910 | 188 |  | 46 | 325 |  | 378 |  | 165 | 1223 | 856 | 881 | 1737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 6,45 |  | 1,59 | 11,19 |  | 12,98 |  | 5,66 | 42,02 | 29,43 | 30,27 | 59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Расчет проектной территории

На I очередь строительства (10 лет) численность населения станицы составит 2703 человека, т.е. необходимо будет расселить 192 человека или 64 семьи при коэффициенте семейности для станицы Чебургольской – 3.

При размере земельного участка при доме 0,15 га для предварительного определения потребной жилой территории норма составляет 0,21 – 0,23 га.

S = 64 * 0,23 = 14,72 (га)

На расчетный срок генерального плана (20 лет) численность населения станицы Чебургольской составит 2910 человек.

В связи с ростом численности населения станицы генеральным планом предусмотрено расселить 393 человека или 131 семью при коэффициенте семейности для станицы – 3.

При размере земельного участка при доме – 0,15 га для предварительного определения потребной жилой территории норма составляет 0,21 – 0,23 га.

Таким образом, для расселения 393 человек или 131 семьи ориентировочная потребность в жилой территории на расчетный срок действия генерального плана (20 лет) года будет составлять:

S = 131 * 0,23 = 30,13 (га)

Также предлагается обеспечить жильем население, в настоящее время проживающее в санитарно-защитных зонах. На сегодняшний день в станице Чебургольской насчитывается  39 человек или 13 семей, проживающих в санитарно-защитных зонах от сохраняемых проектом производственных предприятий.

Население, проживающее в ветхом жилищном фонде, составляет 33 человека или 11 семей, оно не требует расселения, но нуждается в замене жилищного фонда.

Следовательно, при расчете ориентировочной потребности в жилой территории необходимо учитывать только замену жилой застройки, находящейся в санитарно-защитных зонах:

S = 13 * 0,23 = 2,99 (га)

С учетом замены жилого фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, общая потребность в жилой территории на расчетный срок составит:

S = 30,13 + 2,99 = 33,12 (га)

Всего на срок генерального плана (20 лет) необходимо 33,12 га, в том числе на 1 очередь строительства (10 лет) – 14,27 га.

На долгосрочную перспективу развития станицы (35 лет), при условии сохранения:

- существующего прироста населения (прирост населения станицы составит 739 чел. или 246 семей);

- существующего размера земельного участка при доме – 0,15 га,

ориентировочная потребность в жилой территории будет составлять:

S = 246 * 0,23 = 56,58 (га)

С учетом замены жилого фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, общая потребность в жилой территории на долгосрочную перспективу (35 лет) составит:

S = 56,58 + 2,99 = 59,57 (га)

в том числе 33,12 га – на расчетный срок.

Положение о

территориальном планировании

Часть II

- Цели и задачи территориального планирования

1.1 Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Чебургольского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории округа;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

Разработка данного генерального плана учитывает ранее выполненные работы по градостроительному планированию территорий, находящихся в административных границах муниципального образования Чебургольское сельское поселение.

1.2 Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации   № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных  условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к применению как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесение в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. В данном проекте выполнен генеральный план Чебургольского сельского поселения применительно  к территории населенного пункта станицы Чебургольской.

1.3 Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане станицы Чебургольской

Генеральный план поселения  – документ территориального  планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Чебургольского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- - обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- - выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- - определение необходимых исходных условий развития и совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- - выявление проблем градостроительного развития территории станицы Чебургольской, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- - разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по рекомендуемой границе населенного пункта;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы Чебургольской, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Чебургольского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Чебургольского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории станицы проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта, а именно:

-  комплексное территориальное развитие станицы на расчетный срок (до 2027 года) и на перспективу (до 2042 года);

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

-  реконструкция центральной части станицы и существующего общественного центра;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  перспективное направление развития производственной зоны;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ станицы.

За основу проектных границ с учетом перспективного развития станицы принята существующая граница станицы Чебургольской, определенная согласно Постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края «Об установлении границ Красноармейского района Краснодарского края» от 19.12.2006 г. №2744-П, с включением территорий, предусмотренных проектом для развития жилой зоны на расчетный срок до 2027 года и перспективу до 2042 года, а также части производственной зоны.

Земли, подлежащие включению в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

  - 2.1 Функциональное зонирование территории

Основным принципом территориально-планировочной организации населенного пункта является функциональное зонирование – зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам  функционального использования (назначения) земель с учетом размещения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование территории станицы Чебургольской предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания.

К уже определенным функциональным зонам добавятся территории многофункционального назначения, где предлагается размещать объекты общественного, жилого назначения, гостиницы, офисы и другие в зависимости от их местоположения и  востребованности.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов станицы в природном пространстве и структуре застройки отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Проектом предусматривается функциональное зонирование территории станицы на следующие виды зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона сельскохозяйственного использования.

Жилая зона занимает основную часть территории станицы и представлена в основном территориями существующей индивидуальной усадебной застройки и частично многоквартирной малоэтажной– 1-этажные 2-4 квартирные дома, 2-этажные 2-12-16-18 квартирные дома, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки. Проектом определены территории жилой зоны для освоения на расчетный срок (до 2027г.) и резервные (до 2042г.), формирующие более компактную структуру населенного пункта.

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты обслуживания населения, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, промышленные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Проектом не лимитируется жесткое зонирование по этажности. Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки  в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений», приложение 5.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения в ведении СХПК «Нива», КСХП «Чебургольское» и муниципального образования Чебургольское сельское поселение, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в жилых микрорайонах.

Общественный центр станицы по ул. Советской на замыкании ул. Комсомольской характеризуется многофункциональным использованием территории. Все здания и сооружения центра проектом сохраняются по прямому назначению, благоустраивается территория. Генеральным планом предусматривается реконструкция рынка под современный крытый комплекс, реконструкция стадиона и бани, благоустройство существующего сквера. В квартале многоквартирной застройки сохраняются сельский дом культуры, магазины, проектом предусмотрены здания общественного назначения на незастроенных участках и на месте зерносклада. Проектом предлагается реконструкция существующей больницы с увеличением ее территории и количества мест стационара, а также со включением станции скорой помощи и молочной кухни.

Проектируемые общественные подцентры проектом предусмотрены в северной и южной частях населенного пункта для обеспечения нормативного радиуса обслуживания населения.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Производственная зона расположена в северной и центральной частях станицы, где размещаются  существующие и проектируемые  производственные и коммунально-складские предприятия  с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны станицы предприятиями малого класса, сохраняемыми проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

В центральной производственной зоне проектом сохраняются существующие предприятия и размещаются проектируемые предприятия 4-5 класса, коммунально-складские объекты, объекты и сооружения инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитные зоны. К северу от станицы проектом предусмотрена производственная зона для размещения предприятий 2-3 класса.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры также относится территория гаражей секционной застройки, проектируемые автопавильон в южной части станицы и автозаправочная станция в центральной промзоне.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранные зоны.

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного их воздействия на среду жизнедеятельности.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Не основные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Рекреационная зона станицы представлена существующим сквером по ул. Комсомольская, двумя проектируемыми парками, территориями существующих и проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, базой отдыха.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В состав  зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражена  зона ограничения использования - территория памятника истории.

Иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории станицы не имеется.

Граница охранной зоны памятника истории на территории населенного пункта показаны на чертеже ГП-3 «Схема комплексной оценки территории».

К зоне сельскохозяйственного использования относятся земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производствен- ные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного назначения могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

ГП-4

2.2. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Чебургольской

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения и категорированной автодороги.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- достройка существующих кварталов и их благоустройство;

- новое строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ).  Это относится к  функционирующим в настоящее время предприятиям СХПК «Нива»: зерноскладу, деревообрабатывающему цеху с пилорамой и не действующему асфальтобетонному заводу.

Перечень мероприятий по реконструкции производственной зоны подробно изложен  в разделе 2.6 пояснительной записки.

Сеть станичных улиц и дорог связана с категорированной дорогой - подъездом к х. Протоцкие. По ул. Советской на территории, не занятой застройкой, предлагается размещение автопавильона с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения. Вдоль категорированного подъезда для соблюдения необходимых санитарных разрывов до жилой застройки организована полоса санитарно-защитных насаждений.

Планировочная структура станицы Чебургольской подчинена основному направлению сложившейся градостроительной ситуации - руслу реки Протока. Это и определило линейную структуру застройки с направлением главных улиц с северо-востока на юго-запад. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся линейной композицией и является ее естественным продолжением. Исторически сложившаяся планировочная структура в целом сохранена. На основе ее анализа выделены поселковые дороги, главные, основные улицы и улицы в жилой застройке. Поэтому проектируемая жилая застройка формирует укрупненные кварталы, образованные сеткой проектируемых основных улиц. При этом как на расчетный срок, так и на перспективу жилая застройка располагается практически на всем протяжении населенного пункта к востоку и югу от главной улицы станицы – ул. Советской.

Общественный центр станицы расположен вдоль главной улицы станицы - Советской. Проектом предлагается реконструировать общественный центр станицы в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий.

Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра на перспективу проектом предлагается реконструкция рынка под современный крытый комплекс, реконструкция  стадиона, бани, благоустройство существующего сквера, строительство новых зданий общественного назначения. Все остальные существующие здания и сооружения общественного центра проектом сохраняются по прямому назначению. Проектом предлагается увеличить территорию существующей больницы с размещением станции скорой помощи и молочная кухни, запроектирована амбулатория по ул. Пионерской между улицами Комсомольской и Школьной.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы подцентры в южной и северо-восточной частях станицы. Здесь предлагается размещение объектов, выполняющих функции периодического и повседневного обслуживания населения станицы (досуговый центр с танцевальным и зрительным залами, кружковыми помещениями, торговые центры, магазины, кафе, объекты бытового обслуживания населения, банк, отделения связи, аптеки, озелененные зоны отдыха).

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на участках жилых кварталов, прилегающих к улицам, соединяющим центры обслуживания и зоны отдыха, для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса. Таким образом, жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра и вдоль улицы Советской на участке, связывающем общественный центр станицы и южный подцентр, а также по улице Комсомольской, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Создание вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания  в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории станицы.

Помимо объектов общественного центра и подцентров в соответствии с нормативными требованиями, пожеланиями администрации сельского поселения и для совершенствования структуры обслуживания проектом предлагается:

- строительство спортивного комплекса со стадионом, бассейном и специализированными спортивными площадками юго-западнее существующего стадиона в зеленой зоне вдоль реки Протока;

- благоустройство территории строящегося храма с созданием живописного сквера;

- строительство детского сада в южном общественном подцентре;

- реконструкция школы искусств;

- строительство учебно-производственного комбината в квартале проектируемой жилой застройки южнее стройчасти СХПК «Нива»;

- строительство туристической  спортивной базы на северо-западе станицы на берегу реки Протока;

- строительство базы отдыха на берегу водохранилища на территории не действующего асфальтобетонного завода;

- создание благоустроенных мест массового отдыха станичников вдоль берегов реки Протока с устройством парка, пляжа и объектов обслуживания , и в проектируемом парке южнее строящегося храма.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика станицы Чебургольской играет благоустройство и озеленение прибрежной зоны реки Протока.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, удовлетворения потребностей в торговом и бытовом обслуживании.

Средствами благоустройства являются элементы обработки поверхности земли: геопластика, газоны, цветники и др. Рекомендуется восстанавливать, пополнять утраченные ландшафтные особенности среды, повышать её эстетические качества.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

Проектом сохраняется памятник истории, расположенный на территории станицы - братская могила 75 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 гг.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая жилая застройка представлена в основном индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

На первую очередь проектом планируется застройка центральной части станицы, участки жилой застройки доформировывают кварталы, образованные существующими и проектными основными улицами. На расчетный срок жилая застройка запланирована в южной части станицы, формируя законченные кварталы вдоль проектируемых парка и общественного подцентра.

Территория жилой застройки за расчетным сроком запроектирована во всех частях станицы, преимущественно в восточном направлении.

Для эстетического оформления улицы Комсомольской от территории существующих гаражей проектом предлагается организовать линейное размещение объектов обслуживания – магазинов, рынков сезонной торговли, пунктов бытового обслуживания и т.п. вдоль улицы.

Территория выносимого деревообрабатывающего цеха в квартале многоквартирной застройки между улицами Советская, Красноармейская и Молодежная проектом предназначена для строительства многоквартирного жилого дома.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен в разделе 4 пояснительной записки.

На территории станицы Чебургольской проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- переоборудование части территории участковой больницы под пожарное депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95;

- строительство ветеринарной лечебницы на  проектируемой производственной территории IV-Vкласса ;

- строительство тепличного комплекса на прилегающей к молочно-товарной ферме № 2 СХПК «Нива» территории;

- строительство общественного центра производственной зоны на территории, прилегающей к предприятиям центральной производственной зоны;

- реконструкция и восстановление производства на кирпичном заводе к северу от станицы;

- строительство площадки для складирования и обжига кирпича с востока от кирпичного завода;

- размещение глиняного карьера на площадке, прилегающей на западе к кирпичному заводу;

- реконструкция и создание на территории свинотоварной фермы СХПК «Нива» предприятия 4-5 класса;

- сокращение территории механизированного мелиоративного отряда с использованием участка, прилегающего к застройке, как санитарно-защитной зоны;

- строительство автозаправочной станции на улице Красноармейской

- к северу от станицы проектом предусмотрена производственная зона для размещения предприятий 2-3 класса

ГП-5

2.3. Жилая застройка. Жилищный фонд.

Проектная структура станицы Чебургольской состоит из укрупненных жилых кварталов, ограниченных главными и основными улицами в жилой застройке, показанных на чертеже ГП-5.

Общая площадь существующего жилого фонда станицы Чебургольской по состоянию на 01.01.2005 года составляла 32,3 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность жителей станицы – 12,9 м2 на человека.

Расчетная численность населения станицы Чебургольской на срок окончания действия генерального плана (2027 год) составит 2910 чел.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, который составляет:

32300 - 426 (ветхий) = 31874 м2 общей площади.

Первоочередная жилая застройка предусмотрена в центральной части станицы в пределах существующих границ для формирования компактных кварталов.

Существующая застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям по оснащению ее инженерным оборудованием.

Участки жилой застройки, находящиеся в пределах санитарно–защитных  зон, несмотря на организацию ряда защитных мер как в границах предприятий, так и в санитарно–защитных зонах, генпланом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, то есть предусматривается запрет ведения на этой территории нового строительства. Рекомендуется постепенное (по мере амортизации жилых домов) переселение жителей этой застройки на территории  перспективного и резервного жилищного строительства.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны – в первую очередь это касается жилой застройки, находящейся в шумовой зоне от транзитных автомобильных дорог внешней зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.

Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий

Количество жителей, расселяемых на расчетный срок в проектируемых кварталах (438 человек) складывается из непосредственно прироста населения (399 человек) и населения, проживающего в санитарно-защитных зонах от сохраняемых проектом производственных предприятий (39 человек).

Население, проживающее в  ветхом жилищном фонде, составляет 33 чел. Оно не требует расселения, но нуждается в замене жилищного фонда.

В соответствии с п.7 решения № 4 от 15.12.2005 года  IV заседания Краснодарской Городской Думы 4 созыва усреднённая норма предоставления площади жилого помещения в расчёте на 1 человека в 2005 году  составляет 18,0  м2  общей площади.

На основании раздела 6 Краснодарской «Краевой целевой программы «Жилище» на 2005-2010 годы» нормативная  обеспеченность населения жилыми помещениями на 2010 год в расчёте на 1 человека составит 21,7 м2  общей площади.

Средний показатель прироста  площади жилищного фонда в расчёте на 1 человека в год составит:

(21,7-18,0)/5=0,74 м2/год общей площади

Таким образом, нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека составит:

На 1 очередь строительства (2017 год):

21,7+0,74*7=26,88 м2  общей площади.

На расчётный срок (2027 год)

21,7+0,74*17=34,28 м2  общей площади.

На долгосрочную перспективу (2042 год)

21,7+ 0,74*32= 45,38 м2 общей площади .

На первую очередь строительства 2017 год станице потребуется новый жилищный фонд в количестве:

– для прирастающего населения:

192 х 26,88 = 5160,96 ~ 5161,00 м2 общей площади,

– для существующего населения:

2511 х 26,88 = 67495,68 ~  67496,00 м2 общей площади.

Итого нового жилищного фонда на 1 очередь строительства потребуется:

5161,00 + 67496,00 = 72657,00 м2 общей площади.

Суммарный жилищный фонд станицы составит:

32300,00 + 72657,00 = 104957,00 м2 общей площади.

На расчетный срок 2027 год новый жилищный фонд потребуется для обеспечения:

– прирастающего населения           399 х 34,28 = 13677,72 м2,

– населения ветхого жилья             33 х 34,28 = 1131,24 м2,

– населения санитарно-защитных зон  от сохраняемых проектом производственных предприятий              39 х 34,28 = 1336,92 м2,

– для улучшения жилищных условий существующего населения

(2511–33–39) х (34,28–12,90) = 52145,82 м2 общей площади.

Всего нового жилищного фонда на расчетный срок потребуется:

13677,72 + 1131,24 + 1336,92 + 52145,82 = 68291,70 м2 общей площади.

Общее количество жилищного фонда в станице к 2027 году составит:

32300,00 – (426,00 + 503,00) + 68291,70 = 99662,70 ~ 99663,00 м2 общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом населения станицы на расчетный срок 2027 год составит:

99663,00 : 2910 = 34,25 м2 общей площади на одного жителя.

На долгосрочную перспективу до 2042 года предполагается обеспечение жилищным фондом 739 чел. прирастаемого населения.

Жилищный фонд станицы Чебургольской ориентировочно составит:

3250 х 45,38 = 147,5 тыс. м2,

В том числе новое жилищное строительство составит:

147,5 – 32,3 = 115,2 тыс. м2.

Существующая застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям по оснащению ее инженерным оборудованием.

2.4. Размещение учреждений обслуживания

Станица Чебургольская является центром муниципального образования Чебургольское сельское поселение и имеет достаточно развитую сеть предприятий и учреждений обслуживания. Однако потребности населения не обеспечиваются в полном объеме.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания станицы, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения:  детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д.; учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенного пункта;

–  учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания)

–  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

–  учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием станицы Чебургольской генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности населения станицы в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 1.

Таблица 1 –3 листа

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой станицы в главном общественном центре и проектируемых подцентрах обслуживания. В их составе досуговый и торговые центры, комбинат бытового обслуживания, автостоянки, медицинские и образовательные учреждения, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При  размещении  всех  учреждений  культурно-бытового  обслуживания

учитывались нормативные радиусы доступности.

Также предполагается увеличить площадь зеленых насаждений в станице, проектируется лесопарковая зона вдоль реки Протока и два парка культуры и отдыха, оснащенных необходимой инфраструктурой обслуживания отдыхающих.

На схеме функционального зонирования (лист ГП-4) определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий общеобразовательного, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного, культового назначения.

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком действия генерального плана - 2027 год, в расчеты не включены.

Ниже в таблице 2 приводится перечень сохраняемых и проектируемых  объектов общественно-деловой зоны станицы Чебургольской.

Перечень сохраняемых и проектируемых объектов общественно-деловой зоны станицы Чебургольской

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Этаж. | Кол-во | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация муниципального образования Чебургольское сельское поселение | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Правление СХПК «Нива», почтовое отделение, телеграф, АТС | 2 | 1 | Сущ. |
| 3 | Здание общественного назначения | 1 | 2 | Проект. |
| 4 | Дом культуры | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Досуговый центр | 1 | 1 | Проект. |
| 6 | Братская могила 75 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 гг. | - | 1 | Сущ., памятник истории |
| 7 | Храм | 1 | 1 | Строящ. |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение №15 на 110 мест | 2 | 1 | Сущ., факт. 73 ребенка |
| 9 | Детский сад | 1 | 1 | Проект. |
| 10 | Средняя общеобразовательная школа №28 на 784 места | 2 | 1 | Сущ., факт. 324 учащ. |
| 11 | Школа искусств КСХП «Чебургольское», библиотека | 1 | 1 | Сущ. |
| 12 | Учебно-производственный комбинат | 1 | 1 | Проект. |
| 13 | Участковая больница, стационар, станция скорой помощи, молочная кухня | 1 | 1 | Реконстр. |
| 14 | Амбулатория | 1 | 1 | Проект. |
| 15 | Муниципальная аптека | 1 | 1 | Сущ. |
| 16 | Дом ветеранов «Уют» СХПК «Нива» на 10 мест | 1 | 1 | Сущ. |
| 17 | Стадион | - | 1 | Реконстр. |
| 18 | Спортивная площадка | - | 1 | Сущ. |
| 19 | Спортивный комплекс с бассейном, стадионом и специализированными спортивными площадками | - | 1 | Проект. |
| 20 | Парк культуры и отдыха | - | 2 | Проект. |
| 21 | База отдыха | 1 | 1 | Проект. |
| 22 | Туристическая - спортивная база | - | 1 | Проект. Инвест. площадка |
| 23 | Общественный центр в составе: - магазины товаров повседневного спроса; - приемный пункт КБО; - кафе; - почта, узел связи; - аптека | 1-2 | 1 | Проект. |
| 24 | Общественный центр производственной зоны | 1 | 1 | Проект. |
| 25 | КБО, филиал сбербанка, опорный пункт милиции, гостиница «Колос» на 20 мест | 2 | 1 | Сущ. |
| 26 | Комбинат бытового обслуживания | 1 | 1 | Проект. |
| 27 | Торговый центр, столовая, магазины, правление Чебургольского СельПО, ритуальные услуги, ветеринарная аптека | 2 | 1 | Сущ. |
| 28 | Торговый центр | 1 | 2 | Проект. |
| 29 | Магазин | 1 | 4 | Сущ. |
| 30 | Магазин, кафе | 1 | 2 | Проект. |
| 31 | Рынок | - | 1 | Реконстр. |
| 32 | Кафе-бар | 1 | 1 | Сущ. |
| 33 | Баня | 1 | 1 | Реконстр. |
| 34 | Здание участка МП ЖКХ | 1 | 1 | Сущ. |
| 35 | Котельная | 1 | 2 | Сущ. |
| 36 | Участок электросетей | 1 | 1 | Сущ. |
| 37 | Водозаборные сооружения с санитарно-охранной зоной первого пояса | - | 4 | Сущ. |
| 38 | Гаражи | - | 1 | Реконстр. |
| 39 | Гаражи | - | 1 | Проект. |
| 40 | Автопавильон | 1 | 1 | Проект. |
| 41 | Автозаправочная станция | - | 1 | Проект. |
| 42 | Склад | - | 1 | Сущ. |
| 43 | Стройчасть СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 44 | Пожарное депо на 2 автомобиля | 1 | 1 | Проект. |
| 45 | Ветеринарная лечебница | 1 | 1 | Проект. |
| 46 | Мехток, полевой стан | - | 1 | Сущ. |
| 47 | Полевой стан, склад ГСМ, гаражи, машинотракторная мастерская, электроцех, зерносклад | - | 1 | Сущ. |
| 48 | Механизированный мелиоративный отряд СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 49 | Кирпичный завод | - | 1 | Реконстр. |
| 50 | Предприятие 4-5 класса | - | 5 | Проект. |
| 51 | Предприятие 2-3 класса | - | 2 | Проект. |
| 52 | Молочно-товарная ферма № 1 СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 53 | Молочно-товарная ферма № 2 СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 54 | Агрохимкомплекс со складом минеральных удобрений | - | 1 | Сущ. |
| 55 | Тепличный комплекс | - | 1 | Проект. Инвест. площадка |
| 56 | Площадка для размещения глиняного карьера | - | 1 | Проект. |
| 57 | Площадка для складирования и обжига кирпича | - | 1 | Проект. |
| 58 | Кладбище традиционного захоронения | - | 1 | Сущ. |
| 59 | Кладбище традиционного захоронения | - | 1 | Проект. |

2.5 Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территории станицы Чебургольской, в том числе первоочередное строительство.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

реконструкция:

- рынка в общественном центре на базе существующего с расширением территории и благоустройством;

- школы искусств с библиотекой;

благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра и сквера по ул. Комсомольской;

- территории храма и проектируемого парка культуры и отдыха;

- улиц и дорог на существующей территории станицы.

Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания населения на 1-ую очередь строительства в ст. Чебургольской представлен в таблице 3.

Расчет учреждений обслуживания на 1 очередь строительства

Таблица 3

| Наименование | Норма СНиП 2.07.01-89 | Нормативная потребность на I очередь на 2,7 тыс. чел. | Сохраняемая существующая по станице | Требуется запроектировать по станице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 85% обеспеченности | 184 | 110 | 74 |
| 2. Общеобразовательные школы, учащихся | 1-9 кл. 100% 10-11 кл. 75% | 386 | 784 | 0 |
| 3. Поликлиники, посещений | 18,15 на 1 тыс. жителей | 49 | 5 | 44 |
| 4. Больничные учреждения, коек | 13,47 на 1 тыс. жителей | 36 | 5 | 31 |
| 5. Аптека, объект | 1 на 6,2 тыс. жителей | 1 | 1 | 0 |
| 6. Молочная кухня, порций в сутки | 4 на 1 ребенка до года | 140 | 0 | 140 |
| 7. Помещения для физкультурно-оздоровительной работы, м2 | 70 на 1 тыс. человек | 189 | 0 | 189 |
| 8.Спортзалы, м2 зала | 70 на 1 тыс. человек | 189 | 0 | 189 |
| 9. Плавательные бассейны, м2 зеркала воды | 20 на 1 тыс. человек | 54 | 0 | 54 |
| 10. Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 5269 | 20780 | 0 |
| 11. Клубы и учреждения клубного типа, зрительских мест | 100 на 1 тыс. человек | 270 | 240 | 30 |
| 12. Кинотеатры, мест | 25 на 1 тыс. человек | 68 | 0 | 68 |
| 13. Библиотеки, учреждение | 0,2 на 1 тыс. человек | 1 | 0 | 1 |
| 14. Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. человек | 811 | 858 | 0 |
| 15. Рынки, м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. человек | 108 | 160 | 0 |
| 16. Предприятия общественного питания, мест | 40 на 1 тыс. человек | 108 | 52 | 56 |
| 17. Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 7 на 1 тыс. человек | 19 | 6 | 13 |
| 18. Прачечные, кг сухого белья в смену | 60 на 1 тыс. человек | 162 | 0 | 162 |
| 19. Химчистки, кг сухого белья в смену | 2,3 на 1 тыс. человек | 6 | 0 | 6 |
| 20. Бани, мест | 7 на 1 тыс. человек | 19 | 0 | 19 |
| 21. Отделение связи, объект | 1 на насел. пункт | 1 | 1 | 0 |
| 22. Отделение банка, операционная касса | 0,1 на 1 тыс. человек | 1 | 1 | 0 |
| 23. Гостиницы, мест | 6 на 1 тыс. человек | 16 | 18 | 0 |

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения проектом предлагается:

- реконструкция бани в общественном центре с созданием санитарно-защитной зоны;

- восстановление и реконструкция кирпичного завода с изменением границ территории: увеличением в северо-восточном направлении и сокращением в юго-западном до существующих производственных зданий.

Недостаток на первую очередь предприятий общественного питания и бытового обслуживания можно компенсировать за счёт развития частного предпринимательства на всей территории станицы.

В сфере жилищного строительства на первую очередь проектом предусматривается жилая застройка усадебного типа в центральной части станицы, формирующая законченные кварталы.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения  на  первую очередь строительства принята равной 2703 человека. Прирост населения составляет 192 человека, или, при коэффициенте семейности равном 3 – 64 семьи.

При размере участка 0,15га, согласно п.2.20 СНиП 2.07.01-89* для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га селитебной территории на один дом, следовательно, ориентировочная потребность в новой селитебной территории на 1-ю очередь составит:

64 х 0,23 = 14,72 (га).

2.6.  Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственная зона проектом формируется на основе уже сложившихся сельскохозяйственных и животноводческих предприятий.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство новых предприятий производственного и коммунально-складского назначения в центральной и северной производственных зонах;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации производств, организации санитарно-защитных зон.

Генеральным планом заложены направления территориального развития производственной зоны с учетом  специфики предприятий.

На территории станицы действует ряд производственных  предприятий, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. Это функционирующие в настоящее время предприятия: зерносклад СХПК «Нива», деревообрабатывающий цех СХПК «Нива» с пилорамой - проектом предлагается  их вынос в проектируемую центральную производственную зону станицы. На территории не действующего в настоящее время асфальтобетонного завода СХПК «Нива», расположенного в жилой зоне на берегу озера, проектом предлагается размещение базы отдыха.

Действующая свинотоварная ферма на севере станицы реконструируется в предприятие 4-5 класса для ликвидации  вредного воздействия на существующую жилую застройку.

Не действующий в настоящее время кирпичный завод проектом предлагается восстановить и реконструировать для уменьшения зоны вредного воздействия на жилую застройку с изменением территории: увеличением в северо-восточном направлении и сокращением в юго-западном до производственных зданий.

Некоторые существующие производственные предприятия, работающие на территории станицы, проектом сохраняются с учетом прав собственников и степени капитальности зданий и сооружений. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду и сокращения до границ их территорий  санитарно-защитных зон. Администрациями предприятий должны быть составлены планы мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами государственного Роспотребнадзора. Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; уменьшении мощности. Все вышеперечисленное относится к следующим предприятиям: стройбригада СХПК «Нива» в жилой застройке, молочно-товарная ферма № 1 СХПК «Нива» на северной окраине станицы.

В отношении жилой застройки, находящейся в СЗЗ от сохраняемых проектом производственных предприятий, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

По прямому назначению сохраняются действующие предприятия центральной производственной зоны: полевой стан с механическим током, полевой стан со складом ГСМ, гаражами, электроцехом и зерноскладом, агрокомплекс со складом минеральных удобрений. Территория механизированного мелиоративного отряда СХПК «Нива» сокращается для обеспечения необходимых санитарных разрывов до жилья и организации СЗЗ.

Развитие производства как на расчетный срок, так и за расчетным (резервирование территорий) целесообразно предусмотреть в уже существующей центральной производственной зоне и в проектируемой северной. В центральной производственной зоне на свободных от застройки участках с учетом санитарных разрывов до жилья проектируются предприятия 4-5 класса, пожарное депо, ветеринарная лечебница и автозаправочная станция. Генеральным планом заложены направления территориального развития промышленных зон высокого класса вредности с учетом их специфики. Так зоной для размещения предприятий 2-3 класса вредности является территория северной производственной зоны -приоритетное территориальное развитие здесь получит отрасль животноводства.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

На территории, примыкающей к развиваемой производственной территории, запроектирован центр торгово-бытового и сервисного обслуживания производственной зоны.

Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и трудовой деятельности, рациональное и экономичное использование земельных участков.

Участки многих предприятий в настоящее время используются неэффективно – плотность застройки во многих случаях низкая, поэтому более высокая эффективность использования территории на производственных предприятиях достигается, в основном, за счет применения более совершенного производственного оборудования, высокой степени блокирования зданий и сооружений,  повышения этажности производственных объектов.

Проектом рекомендуется упорядочение функционального зонирования и размещения инженерных сетей в генеральных планах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

В таблице 4 приведен перечень сохраняемых на расчетный срок и проектируемых предприятий производственно-коммунальной зоны.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Этаж. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Котельная | 1 | 2 | Сущ. |
| 36 | Участок электросетей | 1 | 1 | Сущ. |
| 37 | Водозаборные сооружения с санитарно-охранной зоной первого пояса | - | 4 | Сущ. |
| 38 | Гаражи | - | 1 | Реконстр. |
| 39 | Гаражи | - | 1 | Проект. |
| 40 | Автопавильон | 1 | 1 | Проект. |
| 41 | Автозаправочная станция | - | 1 | Проект. |
| 42 | Склад | - | 1 | Сущ. |
| 43 | Стройчасть СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 44 | Пожарное депо на 2 автомобиля | 1 | 1 | Проект. |
| 45 | Ветеринарная лечебница | 1 | 1 | Проект. |
| 46 | Мехток, полевой стан | - | 1 | Сущ. |
| 47 | Полевой стан, склад ГСМ, гаражи, машинотракторная мастерская, электроцех, зерносклад | - | 1 | Сущ. |
| 48 | Механизированный мелиоративный отряд СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 49 | Кирпичный завод | - | 1 | Реконстр. |
| 50 | Предприятие 4-5 класса | - | 5 | Проект. |
| 51 | Предприятие 2-3 класса | - | 2 | Проект. |
| 52 | Молочно-товарная ферма № 1 СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 53 | Молочно-товарная ферма № 2 СХПК «Нива» | - | 1 | Сущ. |
| 54 | Агрохимкомплекс со складом минеральных удобрений | - | 1 | Сущ. |
| 55 | Тепличный комплекс | - | 1 | Проект. Инвест. площадка |
| 56 | Площадка для размещения глиняного карьера | - | 1 | Проект. |
| 57 | Площадка для складирования и обжига кирпича | - | 1 | Проект. |

2.7. Оценка инвестиционной привлекательности

и предложения по инвестиционным сферам

Для определения инвестиционного потенциала муниципального образования и отдельного населенного пункта необходимо учесть основные макроэкономические, социально-демографические и другие характеристики региона. Выделяется восемь основных факторов, точнее, частных потенциалов:

- ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);

- трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);

- производственный (результаты деятельности в основных сферах хозяйства региона);

- инновационный (уровень развития НИОКР и их финансирования, внедрение достижений научно-технического прогресса в регионе);

- институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);

- инфраструктурный (транспортно-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность);

- финансовый (объем бюджетных доходов, прибыльность предприятий и доходы населения региона);

- потребительский (совокупная покупательная способность населения региона).

Однако перечисленные виды потенциала носят обобщенный характер. Каждый из них рассчитывается как взвешенная сумма ряда статистических показателей (всего в результате корреляционно-регрессионного анализа было выделено около сотни наиболее важных первичных показателей).

Величина инвестиционного риска отражает вероятность потери инвестиций и дохода от них. За единицу принимается среднероссийский уровень риска. Расчет риска осуществляется аналогично расчету инвестиционного потенциала. В качестве основных составляющих рассматриваются следующие виды риска:

- экономический (тенденции в экономическом развитии региона);

- финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и состояние финансов предприятий);

- политический (поляризация политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов, легитимность местной власти, интенсивность несанкционированных акций протеста);

- социальный (уровень социальной напряженности);

- экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационный);

- криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений и масштабов экономической преступности);

- законодательный риск (юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства, налоговые льготы).

В станице Чебургольской предусматриваются несколько инвестиционных проектов, использующих инвестиционный потенциал сельского поселения. Проектным решением генерального плана предлагается комплекс мероприятий по привлечению инвестиций, который на перспективу позволит значительно увеличить бюджет населенного пункта и муниципального образования в целом. Такие мероприятия предусмотрены как на расчётный срок, так и на далекую перспективу (за расчётным сроком). К ним относятся:

1. Реконструкция существующего рынка в соответствии с требованиями современности с увеличением и благоустройством территории;

2. Строительство базы отдыха на территории не действующего асфальто-бетонного завода с организацией живописной зоны отдыха на берегу озера.

3. Расширение промышленно-производственной базы, а именно:

- строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной, транспортной, производства строительных материалов и других отраслей;

4. Строительство туристической - спортивной базы вдоль переулка Зеленого и улицы Советской в северо-западной части станицы на берегу реки Протока.

- размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий; оно планируется как на проектируемых производственных территориях,  так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Далее в таблице 5 приводится перечень инвестиционных площадок на территории станицы Чебургольской.

Перечень инвестиционных площадок

Таблица 5

| № п\п | Наименование | месторасположение, площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция существующего рынка | Территория общественного центра вдоль ул. Советской. Площадь участка – 0,4 га |
| 2 | База отдыха | Берег реки Протока в северо-западной части станицы, участок с озером Площадь участка – 4,5 га |
| 3 | Реконструкция кирпичного завода | Территория к северу от станицы на месте существующего завода. Площадь участка – 2,1 га. |
| 4 | Туристическая спортивная база | Берег реки Протока в северо-западной части станицы. Площадь участка – 20,66 га. |
| 5 | Тепличный комплекс | Производственная зона в центральной часть станицы. Площадь участка – 19,72 га |

3. Озеленение

Существующее положение

Территория станицы Чебургольской, расположенная в долине реки Протока, представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд станицы Чебургольской состоит из яблоневого сада, примыкающего к жилым кварталам на юго-востоке, плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

В пойме реки Протока расположены заросли вербы.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- сквером в общественном центре станицы;

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административных зданий, дома культуры, школы, больницы и т.п.

Зеленых насаждений общего пользования в станице недостаточно. Существующий показатель озеленения – 3,4 м2 на 1человека.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений.

Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

Озеленение станицы решено в соответствии с нормативными требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняется непосредственно жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом станицы наряду с существующими входят два проектируемых парка и сквер в общественном подцентре, зеленые зоны отдыха, лесопарки на берегах реки Протока, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и сквер, а также реконструируемые существующие сквер озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц. Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежная защитная полоса вдоль реки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными полосами по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха,  загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе и полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Протока проектом, помимо инженерных мероприятий, предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

В таблице 6  представлен баланс территорий зеленых насаждений.

Баланс территории зеленых насаждений

Таблица 6

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования, всего: в том числе: - парк, сквер; - лесопарк; - насаждения при спортивных сооружениях; - насаждения при административных и общественных учреждениях; - насаждения вдоль улиц, дорог | 70% 70% 50% 40% 20% | 49,72 1,21 - 1,98 6,37 40,16 | 12,42 0,85 - 0,99 2,55 8,03 | 167,38 33,18 37,62 12,24 17,33 67,01 | 79,51 26,73 26,33 6,12 6,93 13,40 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования, всего: в том числе: - насаждения при детских дошкольных и образовательных учреждениях; - насаждения при медицинских учреждениях | 45% 45% | 5,47 4,56 0,91 | 2,46 2,05 0,41 | 11,12 8,70 2,42 | 5,01 3,92 1,09 |
| 3 | Насаждения специального назначения, всего: в том числе: - санитарно-защитные зоны предприятий; - насаждения промышленных предприятий | 75% 20% | 12,58 - 12,58 | 2,52 - 2,52 | 52,12 17,90 34,22 | 20,26 13,42 6,84 |
|  | Итого: |  | 67,77 | 17,40 | 230,62 | 104,78 |

4.  Внешний и внутренний транспорт

Административный центр Чебургольского сельского поселения – станица Чебургольская – связан с другими населенными пунктами района и края автомобильным транспортом.

- Развитие транспортной инфраструктуры станицы основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и поселковой уличной сети с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

В сложившейся структуре транспортных связей сети станичных улиц и внешних дорог завязана автодорога 4 категории – подъезд к х.Протоцкие, которая подходит к южной окраине станицы.

Проектом предлагается организация санитарно-защитной зоны в 50-метровой шумовой зоне от дороги для защиты как существующей, так и проектируемой жилой застройки. Недалеко от места сопряжения категорированной и поселковой дороги на незастроенном участке среди жилой застройки по ул. Советской предлагается размещение автопавильона с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта  местного сообщения.

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы, основанное на сохранении существующей регулярной сетки улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в станице развита без дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь сельского поселения с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- основные улицы в жилой застройке, по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров.

На расчетный срок поселковыми дорогами определены: участки улиц Советской от южной окраины станицы в направлении к х. Протоцкие и Красноармейской на юге, соединяющие категорированную дорогу с проектируемыми жилыми массивами. Главной улицей является ул. Советская. Основными улицами в широтном направлении являются: улицы Комсомольская, Южная, в меридиальном направлении: улицы Северная, Красноармейская, участок ул. Советской и ряд проектируемых улиц (см. схему организации транспорта и улично-дорожной сети чертеж ГП-6).

Ширина поселковых, главных и основных улиц и дорог продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 22,0 – 36,0 м., проезжей части – 7,0 -8,0 м.

Основные улицы в новых проектируемых жилых микрорайонах обозначены условно, без названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре станицы выделяется бестранспортная зона - участок улицы Советской в районе главного общественного центра Чебургольской отдаётся под пешеходное движение.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы Советская – главная улица станицы, а также Комсомольская и несколько участков проектируемых улиц (см. чертёж ГП-6).Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено строительство автозаправочной станции на улице Красноармейской.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. Для жителей многоквартирных домов проектом реконструируется территория существующих гаражей с соблюдением санитарного разрыва до жилья, предусмотрена территория для размещения гаражей боксового типа на незастроенном участке в жилой застройке центральной части станицы.

ГП-6

5. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка станицы Чебургольской должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

В настоящее время в станице Чебургольской мусор вывозится на неусовершенствованную свалку твердых бытовых отходов, расположенную на расстоянии 1 км к северо-востоку от населенного пункта. Свалка находится в непосредственной близости от рисовых чеков, поэтому проектом предлагается ее ликвидация с последующей рекультивацией земель для сельскохозяйственного назначения.

Проектом предлагается организация усовершенствованной свалки ТБО на земельном участке, где в настоящее время находится существующая неусовершенствованная свалка х. Протоцкие – в 1,5 км. к востоку от хутора.

В перспективе на территории муниципального образования Красноармейский район проектом предлагается размещение мусороперерабатывающего завода в 3,5 км. к северо-западу от ст. Марьянская (в сторону ст. Новомышастовская) для обслуживания всех населенных пунктов района. Здесь же проектом предлагается размещение пункта сбора сырья для производства мясокостной муки (с холодильной камерой) - сырье в дальнейшем предназначается для отправки на завод мясокостной муки г. Тимашевска - и устройств для мытья спецмашин.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием  приведен в разделе «Охрана окружающей среды», том 5.3.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

6. Основные технико-экономические показатели

генерального плана

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере ния | Современ ное состояние на 2007 г. | Расчет ный срок на 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га / м2 на чел. | 565,52/2253,07 | 565,52/ 1943,37 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон из них: | га /% | 212,05/37,5 | 242,93/42,96 |
|  | малоэтажная секционная застройка | га /% | 5,79/1,02 | 6,12/1,08 |
|  | индивидуальные жилые дома с приквартирными приусадебными земельными участками | га /% | 206,26/36,47 | 236,81/41,87 |
|  | общественно-деловой зоны | га /% | 11,72/2,07 | 25,85/4,57 |
|  | производственной зоны | га /% | 12,58/2,22 | 39,61/7,0 |
|  | рекреационной зоны | га /% | 3,31/0,59 | 60,23/10,65 |
|  | улиц, дорог, проездов, площадей | га /% | 40,16/7,1 | 67,01/11,85 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га /% | 283,77/50,18 | 58,42/10,33 |
|  | прочих территорий | га /% | 1,93/0,34 | 1,59/0,28 |
|  | санитарно-защитных зеленых насаждений | га /% | - | 17,90/3,17 |
|  | резервных территорий | га /% | - | 51,98/9,19 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га /% | 53,21/9,41 | 179,47/31,73 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га /% | 1,33/0,23 | 48,99/8,66 |
|  | лесопарк | га /% | - | 37,62/6,65 |
|  | общественных зданий и сооружений, в том числе: | га /% | 11,72/2,07 | 25,85/4,57 |
|  | образовательных и дошкольных учреждений | га /% | 4,56/0,81 | 8,70/1,54 |
|  | учреждений здравоохранения | га /% | 0,91/0,16 | 2,42/0,43 |
|  | организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га /% | 6,25/1,1 | 14,73/2,6 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га /% | 40,16/7,1 | 67,01/11,85 |
| 1.3 | Из общей площади земель населенного пункта: |  |  |  |
|  | - резервная территория жилой зоны | га | - | 51,98/9,19 |
|  | - производственные территории | га | 12,58/2,22 | 43,65/7,72 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 2,83 | 3,23 |
|  | В том числе собственно станицы | тыс. чел | 2,51 | 2,91 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дети от 7 до 15 лет | тыс.чел./ % | 0,28/ 11,15 | 0,33/ 11,34 |
|  | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./ % | 1,50/ 59,74 | 1,74/ 59,79 |
|  | мужчины 16 -59 | тыс.чел./ % | 0,76/ 30,27 | 0,88/ 30,24 |
|  | женщины 16 - 54 лет | тыс.чел./ % | 0,74/ 29,47 | 0,86/ 29,55 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./ % | 0,50/ 19,91 | 0,54/ 18,56 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 32,30 | 99,66 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: | тыс. м2 |  |  |
|  | в малоэтажных домах | тыс. м2 | 17,90 | 0,00 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 14,40 | 99,66 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2 | 0,43 | 0,00 |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 0,00 | 0,93 |
| 3.5. | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыло по: | тыс. м2 |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 | - | 0,43 |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | тыс. м2 | - | 0,50 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 31,37 |
| 3.7. | Новое жилищное строительство – всего: | тыс. м2 |  | 68,29 |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс. м2 |  |  |
|  | индивидуальные усадебные дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 |  | 68,29 |
|  | малоэтажные дома секционного типа | тыс. м2 |  | 0,00 |
| 3.9. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | тыс. м2 |  |  |
|  | на свободных территориях | тыс. м2 | - | 68,29 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - | 0,00 |
| 3.10. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 12,86 | 34,25 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего\ на 1000 человек | мест | 110/ 43,8 | 199/ 68,4 |
| 4.2. | Общеобразовательные – всего\ на 1000 человек | учащихся | 784/ 277,0 | 415/ 128,5 |
| 4.3. | Поликлиники – всего\ на 1000 человек | посещений в смену | 5/ 1,8 | 53/ 16,4 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего\ На 1000 человек | м2 торговой площади | 858/ 303,2 | 873/ 270,3 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5. | Учреждения общественного питания всего\ на 1000 человек | мест | 52/ 18,4 | 116/ 35,9 |
| 4.6. | Учреждения бытового обслуживания – всего\ на 1000 человек | рабочих мест | 6/ 2,1 | 20/ 6,2 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего\ на 1000 человек | мест | 240/ 95,6 | 291/ 100,0 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения – всего\ на 1000 человек | м2 пола | 0/ 0,0 | 204/ 63,2 |
| 4.9. | Гостиницы – всего\ на 1000 человек | мест | 18/ 6,4 | 17/ 5,3 |
| 4.10. | Бани – всего\ на 1000 человек | мест | 0/ 0,0 | 20/ 6,9 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 20,03 | 33,5 |
| 6. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 17,90 |