Введение

Генеральный план Чебургольского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 13.12.2011 г. № 1 «Оказание услуг по разработке проекта генерального плана Чебургольского сельского поселения Красноармейского края Краснодарского края» по заданию муниципального образования Чебургольского сельское поселение. Проект является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2021 года, ближайшие 20 лет до 2031 года, долгосрочную перспективу до 2046 года, планировочной организации территории станицы Чебургольской и хутора Протоцкие, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- утвержденного генерального плана Чебургольского сельского поселения применительно к территории станицы Чебургольской, разработанного ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- заключения по историко-культурному наследию территории Чебургольского сельского поселения, выполненного Управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей департамента культуры Краснодарского края» в 2011 г.;

-территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории  Красноармейского района, разработанной  институтом ГУП «ИТРКК» в 2005 году;

- топографической съемки 1:10000, выполненной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205.

- проектных разработок различных организаций по отдельным объектам капитального строительства, располагаемым на территории поселения.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Чебургольского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 02 декабря 2010 года №003 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку генерального плана Чебургольского сельского поселения Красноармейского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 13.12.2011 г. № 1 «Оказание услуг по разработке проекта генерального плана Чебургольского сельского поселения Красноармейского края Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Красноармейский район, Чебургольское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы станицы и хутора.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 16.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Чебургольского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Красноармейского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Красноармейского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2021 год, расчетный срок – 2031 год и на перспективу до 2046 года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1.1. Климатические условия

По климатическому районированию для строительства по СНиП 23.01-99 территория  Чебургольского поселения относится к району III-Б.

Климат района умеренно-континентальный с жарким летом и теплой влажной зимой. Максимальная температура достигает +40º С, минимальная --36º С.

Осадки здесь выпадают преимущественно в виде дождей. Среднегодовое количество осадков 596 мм.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м.

Число дней со снеговым покровом не превышает 41, максимальная толщина снегового покрова 1 м, средняя – 0,2 м. Снеговая нагрузка равна 70 кг/м2.

Преобладающими ветрами являются северо-восточные и юго-западные, средняя скорость ветра 4 м/с. Нормативный скоростной напор на высоте 10 м равен 70 кг/см2.

1.1.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории исследования принимают участие делювиально-золевые отложения среднего и верхнего плейстоцена, представленные суглинками и глинами.

1.1.3. Инженерно-геологические рекомендации для строительства

По инженерно-геологическому районированию территория станицы и хутора относится к одному району, который по требуемому объему инженерной подготовки делится на два участка:

I – неблагоприятный для строительства – территория сезонно-затапливаемая;

II – условно-благоприятный – с глубиной залегания уровня грунтовых вод от 0 до 1,7 м.

Грунты имеют достаточно плотное сложение, просадочными или набухающими свойствами не обладают. Грунтовые воды залегают на глубинах 0,0/1,67 или на отметках 0 – 3,25 м.

Наивысший уровень грунтовых вод находится у поверхности земли, а участок I сезонно затапливается водой на 0,3 – 0,5 м. Поэтому строительство без осуществления предварительных мероприятий по инженерной подготовке невозможно. Для снижения уровня грунтовых вод следует применить дренаж. Кроме этого, следует предусмотреть подсыпку затапливаемых участков, сохраняя при этом естественный уклон поверхности. На проектируемой территории в связи с высоким уровнем грунтовых вод строительство зданий с подвалом не рекомендуется. Закладку нулевого цикла необходимо производить в летний период года или предусмотреть водоотлив из котлованов и траншей.

Грунтовая вода на участке изысканий обладает сильной сульфатной агрессивностью к особоплотным бетонам и неагрессивна лишь к бетонам на сульфатных цементах.

В пределах участка II необходимо иметь в виду, что все работы, связанные с благоустройством территории должны учитывать необходимость урегулирования поверхностного стока, обеспечение беспрепятственного схода дождевых и малых вод в соответствии с естественным рельефом.

Вопросы благоустройства в населенных пунктах с плоским рельефом, который характерен для Чебургольского сельского поселения, следует решать комплексно, не допуская превышений проезжих частей улиц над территорией ближайших жилых кварталов. В противном случае неизбежно скопление поверхностных вод непосредственно в пределах жилой застройки.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м. Сейсмичность равна 6 баллов.

1.2. Административное устройство

Чебургольского сельского поселения

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об Установлении границ муниципального образования Красноармейский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года, были установлены границы муниципального образования  Красноармейский район и границы поселений.

Муниципальное образование Чебургольское сельское поселение расположено в северо-западной части муниципального образования Красноармейский район и граничит:

- на севере и северо-востоке – с Калининским районом;

- на юго-востоке – со Староджерелиевским сельским поселением;

- на юге – с Полтавским и Протичкинским сельскими поселениями;

- на западе – со Славянским районом.

ГП-5

Схема размещения Чебургольского сельского поселения в структуре

МО Красноармейский район

В границах муниципального образования Чебургольское сельское поселение находятся 2 населенных пункта – центром поселения является станица Чебургольская. По данным администрации муниципального образования численность постоянного населения Чебургольского сельского поселения на 01.01.2011 года составляла 4110 человек.

1.3. Экономическая база развития муниципального образования

Экономика муниципального образования Чебургольское сельское поселение имеет аграрную направленность. На территории поселения промышленное производство представлено одним предприятием. Основными видами промышленной продукции, выпускаемые на территории сельского поселения, являются: рисовая крупа, мясо (включая субпродукты первой категории), мука. В отчетном году, по сравнению с предыдущим, динамика производства основных видов промышленной продукции выглядела следующим образом:

- рисовая крупа. Объем производства увеличился на 20 тонн или на 1,2%;

- мясо (включая субпродукты первой категории); объем производства увеличился на 2 тонны или 7,7%;

- мука. Объем производства снизился на 3,5 тонны или 48,6%.

Общий объем промышленного производства составил 8,7 млн. рублей, что 6,1 млн. рублей больше чем в предшествующем периоде.

На территории поселения в сельскохозяйственном производстве поселения заняты: одно предприятие, 6 крестьянско-фермерских хозяйств и 1120 личных подсобных хозяйств.

На территории муниципального образования Чебургольское сельское поселение основными видами производимой сельскохозяйственной продукции являются зерновые и зернобобовые культуры, мясо, молоко.

В отчетном году по сравнению с предыдущим годом объем валовой продукции увеличился на 14,4%. или на 2,5 млн. рублей.

В таблице 1 представлены основные экономические показатели сельского хозяйства Чебургольского сельского поселения.

Основные экономические показатели

Чебургольского сельского поселения

Таблица 1

| Наименование показателя | единица измерения | отчетный год | предыдущий год | отчетный в % к предыдущему |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 19,85 | 17,35 | 114,4 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 47,1 | 49,9 | 94,4 |
| Подсолнечник | тыс. тонн | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| Овощи – всего | тыс. тонн | 0,38 | 0,38 | 100,0 |
| Картофель – всего | тыс. тонн | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| Скот и птица (в живом весе) – всего | тыс. тонн | 1,3 | 1,2 | 108,3 |
| Молоко – всего | тыс. тонн | 3,10 | 3,07 | 101,0 |
| Яйца – всего | млн. шт. | 2,65 | 2,80 | 94,6 |

Как видно из вышеизложенного, объем продукции сельского хозяйства увеличился, но при этом производство основных видов сельхоз продукции не имеет общей тенденции. Увеличение объемов наблюдается только по продукции животноводства (скот и птица (в живом весе), молоко), большинство продукции производится в тех же объемах, что и в предшествующем периоде, снижение объемов производства отмечено по зерновые и зернобобовым культурам, а также яйцам. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. По данному анализу можно сделать следующий вывод: динамика производства по отдельным видам продукции является хаотичной, но при этом валовый объем производства сельхоз продукции увеличивается, что говорит о более-менее стабильной, но достаточно сложной ситуации в аграрном секторе экономики.

1.4. Существующая территориально-планировочная организация

Чебургольское сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Красноармейский район и имеет общие границы с тремя сельскими поселениями Красноармейского района и с Калининским и Славянским районами.

Территория Чебургольского сельского поселения находится в зоне умеренно-жаркого климата с хорошей обеспеченностью теплом. Среднегодовое количество осадков составляет 400-580 мм. Почвы поселения характеризуются сравнительно высоким плодородием. Основная часть территории  поселения представляет собой равнину.

Климат умеренно-континентальный смягчается близостью Азовского моря. Поселение недостаточно увлажнено: сумма осадков за год-558 мм. Продолжительность безморозного периода -180-190 дней, средняя глубина промерзания почв -3-11 см, а максимальная-22 см. Среднегодовая температура +10,3 С. Зима наступает в конце ноября месяца, минимальная температура может понижаться до-35С. Лето жаркое и сухое. Максимальная температура может достигать +40-42С.

Почвы наиболее распространены лугово-степные и луговые.

Водные ресурсы представлены рекой Протока.

Расстояние от центра поселения до районного центра станицы Полтавской составляет 30 км., до краевого центра г. Краснодара – 110 км.

В состав сельского поселения входят два населенных пункта - станица Чебургольская – административный центр поселения и хутор Протоцкие. Численность населения станицы Чебургольской по состоянию на 01.01.2011 г. составляла – 2564 человека, в хуторе Протоцкие проживало 1546 человек.

По территории проектируемого сельского поселения проходит автомобильная дорога IV категории регионального или межмуниципального значения «ст-ца Полтавская-ст-ца Чебургольская-ст-ца Гривенская», к ней примыкает автодорога «подъезд к х. Протоцкие» той же категории.

Также по территории поселения проходит промысловый газопровод Северо-Чебургольский.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Чебургольского сельского поселения в границах муниципального образования образована двумя населнными пунктами, окаймляющими берег рек5и Протока  на его западной окраине и землепользованиями сельскохозяйственного назначения как крупных землепользователей, так и крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств. Преимущественно земли сельскохозяйственного назначения заняты рисовыми полями.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники.

На 1 октября 2010 года на территории поселения зарегистрировано 4 действующих лицензий, из них:

- один недропользователь (МП «ЖКХ» Красноармейского района) на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения - 4 скважины на территории  Чебургольского поселения;

- один недропользователь (ООО «Газпром добыча Краснодар», 2 лицензии) – добыча нефти, газа, подземных вод;

- один недропользователь (ОАО «Газпром») – геологическое изучение с целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья.

Кроме того, на территории поселения имеются залежи сырья для производства кирпича в госрезерве.

Площадь поселения в установленных границах составляет– 16 830 га.

Станица Чебургольская

Существующая планировочная структура территории станицы представляет собой неоднородное образование, вытянутое вдоль главной улицы – ул. Советской и русла реки Протока. В районе общественного центра структура усложняется, образуя сетку улиц разной ширины.

Общественный центр станицы исторически сложился южнее геометрического центра по ул. Советской на замыкании ул. Комсомольской, в самой развитой части населенного пункта, он многофункционален, но недостаточно благоустроен. Он представлен следующими зданиями и сооружениями: здание администрации Чебургольского сельского поселения с почтовым отделением, телеграфом, АТС и правлением СХПК «Нива», средняя общеобразовательная школа № 28, стадион, здание КБО с филиалом сбербанка, опорным пунктом милиции и гостиницей «Колос» на 20 мест, торговый центр со столовой, магазинами, правлением Чебургольского СельПО и предприятием ритуальных услуг, мини-рынок, кафе-бар, административное здание участка МП ЖКХ, не действующая баня, сквер.

В квартале многоквартирной застройки на пересечении улиц  Гаражной и Советской расположен сельский дом культуры со зрительным залом на 240 мест, магазины, по другую сторону ул. Советской - участковая больница с амбулаторией и стационаром.

Асфальтовое покрытие имеют улицы: Советская и все улицы центра – Молодежная, Пионерская, Красноармейская, Комсомольская, Школьная, Кубанская, Южная.

Жилой фонд представлен одноэтажной индивидуальной застройкой за исключением небольшого квартала малоэтажной секционной застройки, расположенного между улицами Советская, Красноармейская и Молодежная, и участками секционной застройки по улицам Пионерской и Комсомольской. Индивидуальная застройка хаотичная с разновеликими приусадебными участками величиной от 0,08 до 0,5 га. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов в центре станицы, внутри которых находятся индивидуальные сады и огороды, и вдоль главной улицы Советской. Плотность жилой застройки  в кварталах  в центральной части станицы Чебургольской  высокая, по окраинам - низкая.

Среди жилой территории размещены детское дошкольное учреждение, общеобразовательная школа и не действующая школа искусств с библиотекой.

Спортивная зона представлена стадионом, расположенным в центре станицы, и спортивной площадкой в восточной части.

Объекты производственно-коммунальной зоны расположены преимущественно за границами населенного пункта на двух обособленных участках – в центральной части и к северу от станицы, частично – отдельно стоящими предприятиями на территории жилой зоны.

Площадь населенного пункта в установленных границах – 565,52 га.

Хутор Протоцкие

Хутор представляет собой практически продолжение станицы Чебургольской – структура его носит также линейный характер застройки, сложившейся вдоль правого берега реки Понура.

На севере хутора располагаются водозаборные сооружения для обеспечения питьевой водой населения поселения,

Общественный центр хутора расположен на продолжении въездной автодороги регионального значения – подъезд к х. Протоцкие. Практически все здания общественного обслуживания расположены именно здесь: это контора АФ «Полтавская», дом культуры, детский сад, школа, ФАП, магазин с баром, спортивная площадка, столовая, сквер.

Жилой индивидуальной застройки в хуторе сформировалось два квартала многоквартирной малоэтажной застройки секционного типа, расположенных возле общественного центра.

Объекты производственной зоны населенного пункта расположены преимущественно отдельными зонами, образованными на юге от хутора: это территории МТМ, автогаража, крупоперерабатывающего предприятия, тракторной бригады и на северо-востоке: мехтока и не действующей МТФ.

Площадь населенного пункта в установленных границах – 299,88 га.

1.5. Численность и состав населения

Согласно данным администрации Чебургольского сельского поселения на 01.01.2011 года численность населения сельского поселения составляла 4110 человек:

- станица Чебургольская – 2564 человек;

- хутор Протоцкие – 1546 человек.

Ниже представлена таблица №2 динамики численности населения по сельскому поселению. В таблице приведена численность населения по данным администрации Чебургольского сельского поселения на 1 января 2006-2011 годов.

Динамика численности населения Чебургольского сельского поселения

Таблица 2

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 3964 |  |
| 2007 | 4018 | 54 |
| 2008 | 4043 | 25 |
| 2009 | 4065 | 22 |
| 2010 | 4088 | 23 |
| 2011 | 4110 | 22 |

Из данных представленной таблицы видно, что за весь исследуемый период в Чебургольском сельском поселении наблюдается устойчивый рост численности населения. Но, несмотря на это, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется проявлением (как и в большинстве населенных мест Краснодарского края) кризисных явлений в сфере воспроизводства населения: на протяжении двух последних десятилетий число умерших из года в год превышает количество рождений. В условиях негативного развития процессов естественного воспроизводства стабилизирующим фактором численности населения планируемой территории выступает миграция. Поселение имеет ежегодное положительное сальдо миграции, которое полностью компенсирует отрицательную разницу между числом рождений и смертей, обеспечивая рост численности населения.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к неблагоприятным сдвигам в возрастной структуре населения, которая приобретает регрессивные черты. Для такого типа возрастных структур характерно превышение доли лиц пенсионного возраста над долей населения в возрасте моложе трудоспособного.

Половозрастной состав населения

Чебургольского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Возрастная структура населения | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 683 | 16,6 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 2495 | 60,7 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 932 | 22,7 |
|  | Итого по поселению | 4110 | 100 |

1.6. Жилищный фонд

По данным администрации муниципального образования жилищный фонд Чебургольского сельского поселения по состоянию на 2011 г. составлял 746 жилых строений общей площадью 79,2 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,3 м2.

Жилая застройка представлена: 516 индивидуальными домами с приусадебными участками, 188 многоквартирными домами и 42 домами секционного типа.

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий и включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана, за исключением жилых домов, расположенных в санитарно – защитных зонах производственных объектов. В перспективе данная категория жилья по мере физического износа подлежит сносу.

1.7. Структура обслуживания

Структуру обслуживания Чебургольского сельского поселения образует сеть предприятий и учреждений культурно-бытового назначения, размещенные на его территории. Сеть культурно-бытового обслуживания в сельском поселении должна удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования. Из объектов системы образования в сельском поселении размещаются два детских сада плановой емкостью 185 мест и 2 общеобразовательные школы общей вместимостью 535 мест.

В культурной сфере поселения функционируют 2 учреждения клубного типа общая вместимость залов, которых составляет 488 зрительских мест и 1 библиотека.

Из объектов здравоохранения в поселении размещены: Чебургольская врачебная амбулатория на 25 посещений в смену, в состав которой входит дневной стационар на 5 коек, фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену и аптека.

Одной из наиболее развитых отраслей обслуживания является торговля. В торговой сфере поселения функционируют магазины и объекты мелкой розницы общей площадью торговых залов 956 кв. м. В поселении находиться два предприятия общественного питания: закусочная «Рассвет» на 32 посадочных места и бар «Ты и я» на 48 посадочных мест, который временно не работает.

На территории муниципального образования находятся 2 отделения связи, предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места и 2 банковских операционных кассы.

1.8. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира. Санитарное состояние станицы и хутора в целом удовлетворительное.

Территории общественного пользования: возле частных магазинов, кафе, а также общественных зданий – благоустроены в большей степени. Заасфальтирована проезжая часть улиц: Советская и все улицы центра – Молодежная, Пионерская, Красноармейская, Комсомольская, Школьная, Кубанская, Южная в станице и улица Мира – в Протоцких. Жилые улицы на окраинах не имеют твердого покрытия.

В то же время на основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания жителей:

1. региональная или межмуниципальная автомобильная дорога ст-ца Полтавская-ст-ца Чебургольская-ст-ца Гривенская частично проходит по жилой застройке северо-западной части станицы без организации санитарно-защитной зоны и соблюдения нормативного санитарного разрыва; транспортный поток неблагоприятно воздействует на условия проживания населения в связи с повышенным уровнем шума, приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы;

2. часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от производственных предприятий, расположенных неподалеку от жилой зоны;

3. отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации - эта проблема наиболее остро стоит именно в Красноармейском районе, так как система рисовых полей вокруг населенных пунктов и равнинный характер рельефа способствуют повышению уровня грунтовых вод;

4. канализованы только центральные части населенных пунктов;

5. площадь зеленых насаждений общественного пользования ниже нормативной;

6. недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий;

7. отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий.

В целом проектируемая территория поселения и его центра в санитарно-гигиеническом отношении вполне пригодна для дальнейшего развития при условии соблюдения комплекса мероприятий, направленных на оздоровление ее микроклимата, выноса предприятий или проведения соответствующих мероприятий для устранения их вредного воздействия на состояние окружающей среды.

ГП-7

Схема комп. оценки территории

1.9. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ГУП "Кубаньгеология", выполненном в 2005 году, к негативным факторам в Чебургольском сельском поселении  следует отнести:

- - подтопление;

- - затопление и заболачивание;

- - боковая эрозия р. Протоки;

- - агрессивность подземных вод;

- - засоленность грунтов;

- - проявление набухающих свойств грунтов;

- - сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки, а также поверхностные водоемы.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Грунтовые воды относятся к приречному типу со слабым стоком. Режим и амплитуда колебания подземных вод тесно связаны с уровнем воды в р. Протока. Грунтовые воды являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Максимальный уровень подземных вод от 0,3 м до 1,0 м, реже до 1,5 м с выходом их на поверхность в понижениях.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Практически всю территорию Чебургольского сельского поселения можно считать подтопленной. Систематическое подтопление водой территории приводит к потере несущих свойств грунтов.

Сток поверхностных вод не обеспечен. Высокие горизонты воды в реке, застой ливневых вод вызывает подпор подземных вод, подтопление территории и заболачивание. Интенсивность проявления этого процесса тесно связана с количеством выпавших атмосферных осадков, снеготаяния и хозяйственной деятельностью человека.

В условиях свободной миграции р. Протоки на этой равнине образовались обширные обводнённые и заболоченные участки в связи с очень слабой фильтрационной способностью залегающих на поверхности глинистых грунтов. В дальнейшем, в процессе застройки наиболее возвышенных участков, подъёму уровня грунтовых вод способствовали и техногенные факторы – прокладка дорог, создание бессточных квартальных участков, нарушение поверхностного и подземного стока.

Затопление территории поверхностными водами распространено вдоль русла реки Протоки, а также на участках блюдцеобразных понижений,  где отсутствует поверхностный сток, что вызывает застой атмосферных вод.

Заболачивание участков территории связано с очень слабой фильтрационной способностью залегающих на поверхности глинистых грунтов. Активизация заболачивания территории отмечается в весенне-летний период и при выпадении значительных атмосферных осадков.

Агрессивность подземных вод к бетонам и железобетонным конструкциям распространена на всей территории сельского поселения.

Сооружение Краснодарского водохранилища нарушило сток реки Протока: уменьшилось поступление взвешенного материала, что послужило причиной прекращения роста дельты и привело к её размыву. В пределах Чебургольского сельского поселения произошло усиление процесса боковой эрозии правого берега р. Протоки.

На территории Чебургольского сельского поселения распространена засоленность грунтов. На последующих стадиях необходимо более подробное изучение распространения засоленных грунтов.

На рассматриваемой территории отсутствуют просадочные грунты, однако, при осушении территории, обеспечении стока осадков в пределах дельты р. Кубани, возможно проявление набухающих свойств грунтов.

Сейсмичность территории по СНиП II-7-81* (в редакции 2000 г.) для объектов массового строительства – 7 баллов. Грунты рассматриваемого участка по сейсмическим свойствам относятся к III группе. В связи с этим сейсмичность района дельтовых отложений р. Кубань по грунтовым условиям, согласно указанного выше СНиП, рекомендуется принять – 8 баллов.

Анализ инженерно-геологических условий показал, что по условиям пригодности для строительства, территория Чебургольского сельского поселения  относится к неблагоприятным, поэтому требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Опасные метеорологические явления:

На территории Чебургольского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

- ураганные ветры;

- пылевые бури;

- ливневые дожди с грозами и градом;

- снегопады;

- снежные заносы;

- гололед и обледенение;

- подтопления;

- затопления;

- заболачивание;

- просадочность грунтов;

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовое количество осадков составляет 400-580 мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Чебургольского сельского поселения.

- Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

- Химически опасные объекты экономики

На территории сельского поселения химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Чебургольского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Таблица 4 – Перечень ПОО Чебургольского сельского поселения

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Количество опасного в-ва |
| --- | --- | --- |
| АЗС (проект) | ст. Чебургольская | - |
| АЗС | х. Протоцкие | 10 м3 |

- Опасные вещества на АЗС ст. Чебургольского хранятся в подземных резервуарах. Таким образом, наиболее опасной аварией является авария с участием автоцистерны. Максимальный объем автоцистерны для АЗС 16 м3.

- Расчеты зон разрушения при взрывах на ПОО производились в соответствии с методикой, приведенной в приложение Е ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов». Результаты расчетов радиусов зон разрушений приведены в таблице 2.2.2.3.

- Определение поражающего воздействия теплового излучения горения на ПОО проводилось по методу, приведенного в приложении В ГОСТ Р 12.3.047-98.

- Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных авариях на АЗС приведены в таблице 5.

- Таблица 5 – Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях

- на ПОО, м

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС (проект) | ст. Чебургольская | 22,5 | 176,29 |
| АЗС | х. Протоцкие | 12,79 | 145,58 |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Наиболее опасными для сельского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин).

Наиболее опасная авария – разлив бензина при разгерметизации автоцистерны (16 м3), наиболее вероятная авария – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающиеся взрывом и пожаром.

Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

Причинами аварий на автомобильных дорогах являются: высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Таблица 6 – Максимальная зона действия поражающих факторов, м

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива | 20,47 | 1,81 |
| Взрыв | 167,40 | 24,94 |

Трубопроводный транспорт

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

– скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

– размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

– характером наведенного течения на месте выброса;

– условиями вскипания и испарения опасного вещества;

– возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

По территории поселения проходит промысловый газопровод Северо-Чебургольский.

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

При появлении источника зажигания в области загазованности, происходит воспламенение газа.

При факельном горении наиболее опасным является начальный момент истечения и горения факела; когда расход газа и размер факела максимальны и у попавших в опасную зону людей нет времени, чтобы его покинуть. Поэтому при  авариях, сопровождающихся факельным горением, расстояния действия поражающих факторов во многом определяется длиной факела (дальностью огневого воздействия).

- Радиус зоны действия поражающих факторов при аварии на газопроводе диаметром 200 мм составляет 6 м.

На территории Чебургольского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

1 1.10. Баланс современного использования территорий

1.10.1. Баланс современного использования земель

Чебургольского сельского поселения

Таблица 7

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Чебургольского сельского поселения, в т.ч.: | 16830 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов | 865,4 | 5,2 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 15453,6 | 91,8 |
| 3.Земли лесного фонда | 0 | 0 |
| 4. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 35 | 0,2 |
| 5. Земли водного фонда | 476 | 2,8 |
| 6. Земли запаса | 0 | 0 |

1.10.2. Баланс современного использования территории

населенных пунктов Чебургольского сельского поселения

Станица Чебургольская

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь населенного пункта в установленных границах, всего | 565,52 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 194,40 | 34,38 |
| 1.1 | Существующая жилая застройка с приусадебными участками | 181,78 | 32,15 |
| 1.2 | Существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка | 7,83 | 1,38 |
| 1.3 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 4,79 | 0,85 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 2,99 | 0,53 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 2,35 | 0,42 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | 0,64 | 0,11 |
| 3. | Производственные территории | 17,74 | 3,14 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 34,30 | 6,06 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 33,69 | 5,96 |
| 4.2 | Территория водозабора | 0,61 | 0,10 |
| 5. | Рекреационная зона | 4,58 | 0,81 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха) | 3,61 | 0,64 |
| 5.2 | Территория спортивных сооружений | 0,97 | 0,17 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 311,51 | 55,08 |

Хутор Протоцкие

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь населенного пункта в установленных границах, всего | 299,88 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 78,17 | 26,07 |
| 1.1 | Существующая жилая застройка с приусадебными участками | 53,71 | 17,91 |
| 1.2 | Существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка | 21,46 | 7,16 |
| 1.3 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 3,00 | 1,00 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,14 | 0,38 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 0,95 | 0,32 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | 0,19 | 0,06 |
| 3. | Производственные территории | 9,18 | 3,06 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 18,79 | 6,26 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 17,03 | 5,68 |
| 4.2 | Территория водозабора | 1,76 | 0,58 |
| 5. | Рекреационная зона | 2,29 | 0,76 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 2,28 | 0,75 |
| 5.2 | Территория спортивных сооружений | 0,01 | 0,01 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,22 | 0,41 |
| 6.1 | Кладбище | 1,22 | 0,41 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 189,09 | 63,06 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Чебургольского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Чебургольской, хутора Протоцкие на 1 очередь до 2021 года, расчетный срок до 2031 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2046 года), а также наиболее рациональное использование перспектив поселения в рекреационных целях и для усиления его экономической самостоятельности.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории станицы и хутора инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Применение рационального территориально-планировочного решения, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геополитическим и другим условиям развития населенного пункта, создаст предпосылки устойчивого функционирования всех проектируемых систем.

Настоящим проектом предложено дальнейшее развитие жилой, общественно-деловой зон станицы Чебургольской на расчетный срок – в основном в пределах существующей утвержденной границы, определенной Законом Краснодарского края  от 5 мая 2004 года № 702-КЗ с ее уточнением и описанием новых координат.

Развитие структуры обслуживания и трудовой занятости населения станицы предусматривается за счет создания новых центров обслуживания в проектируемой застройке и развития рекреационной базы для привлечения рыболовов и просто отдыхающих в организованные места отдыха на берегу Протоки, а также восстановления животноводческих и сельскохозяйственных предприятий.

- Обоснование предложений

по территориальному планированию поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала Чебургольского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения являются: дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и создание промышленного комплекса эффективно использующего потенциал и ресурсы поселения.

Сельское хозяйство. Экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной из-за негативных факторов, тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

- низкий генетический потенциал используемых животных;

- недостаточное освоение прогрессивных энергосберегающих технологий;

- недостаток сырьевых ресурсов;

- изношенность материально-технической базы;

- недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием;

- отсутствие цивилизованного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции;

- недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами.

Для того, чтобы справиться с негативными факторами, сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующие:

- развитие интенсивного животноводства;

- развитие растениеводства;

- развитие новых направлений в агропромышленном комплексе;

- развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

- техническое обеспечение и перевооружение сельхоз производителей.

Промышленность. Для развития промышленного производства необходимо строительство предприятий промышленности, которые бы полностью использовали потенциал не только поселения, но и района. Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

Строительство новых предприятий обеспечит поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать снижению безработицы среди трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Малый бизнес. Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

При правильном подходе к решению существующих проблем и реализации вышеперечисленных мероприятий у Чебургольского сельского поселения есть все предпосылки, что бы стать одной из важнейших частей АПК Красноармейского района.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектом принимается оптимистическая модель демографического роста территории.

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». Это комплексный вариант прогноза, так как учитывает помимо половозрастной структуры населения механическое движение населения, ожидаемую продолжительность жизни, суммарный коэффициент рождаемости.

Общая стратегическая линия демографического развития на перспективу основана на представлении о наиболее оптимистичном сценарии развития социально-экономической ситуации, в частности, достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, сочетающихся с преломлением репродуктивных установок населения от малодетной модели семьи.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, представлены в таблице 10.

Таблица 10

|  |  | 2011/2015 | 2017/2021 | 2022/2026 | 2027/2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед. | 1,36 | 1,42 | 1,62 | 1,95 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,32 | 14,26 | 13,19 | 12,13 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 38 | 38 | 26 | 24 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности постоянного населения сельского поселения до 4320 человек – к сроку реализации первой очереди строительства (2021 год), до 4550 человек – к расчетному сроку генерального плана (2031 год).

- Прогноз демографической структуры населения

- (по возрастному признаку)

- Таблица 11

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г |  |  | 2031 г |  |  |
|  | младше трудоспособного | трудоспособное | старше трудоспособного | младше трудоспособного | трудоспособное | старше трудоспособного |
| человек | 683 | 2495 | 932 | 834 | 2511 | 1205 |
| в % от общей численности | 16,6 | 60,7 | 22,7 | 18,3 | 55,2 | 26,5 |

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2041 года) демографическая оценка принимается на уровне 4930 человек.

3.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2031 года согласно проекту составит 4550 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 440 человек – 147 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

Кроме того, проектные предложения по Чебургольскому поселению включают резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах установленных санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов (92 единицы жилищного фонда, в которых проживает 276 человек).

Норма для предварительного определения потребной селитебной территории принимается с учетом типов применяемых жилых зданий. В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимался дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га.

Потребность в новой селитебной территории составит:

-на период 2011 – 2021 гг. – 14,70 га;

-на период 2021 - 2031 гг. – 35,49 га, в том числе 19,32 га под вывод жилой застройки за пределы санитарно-защитных зон.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока потребуется 50,19 га.

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2031 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П) и представлен ниже в таблицах 12 и 13.

таблица 12 ст. Чебургольская на 3 листах

лист 1

таблица 12 ст. Чебургольская на 3 листах

лист 2

таблица 12 ст. Чебургольская на 3 листах

лист 3

табл. 13 х. Протоцкие на 3 листах

лист 1

табл. 13 х. Протоцкие на 3 листах

лист 2

табл. 13 х. Протоцкие на 3 листах

лист 3

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Чебургольского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений и изменений за истекший период.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Чебургольского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Чебургольского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- создание планировочными методами предпосылок для развития инвестиционной привлекательности территории.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенного пункта, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Чебургольского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Чебургольского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы и хутора поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Чебургольского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Чебургольского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы и хутора, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

В границах поселения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, складские предприятия, другие объекты, обслуживающие сельскохозяйственное производство, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, в том числе сельскохозяйственной авиации. В основном они примыкают к границам центра поселения. Проектом предлагается сохранение или  восстановление по прямому функциональному назначению всех сельскохозяйственных предприятий поселения независимо от формы собственности, возможно их перепрофилирование.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка станицы и хутора представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения. К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

В связи с низким уровнем обеспеченности хутора и окраин станицы объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

Сложившаяся планировочная структура станицы Чебургольской в целом сохранена. Проектируемые жилые микрорайоны в пределах существующей границы на окраинах станицы являются естественным продолжением существующей территориальной композиции.

Проектом предлагается реконструировать общественный центр станицы в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания, а также пунктов бытового обслуживания с сохранением всех существующих объектов.

Для оздоровления функциональной структуры центральной части станицы на перспективу проектом предусмотрено закрытие следующих предприятий: зерносклад и деревообрабатывающий цех с пилорамой, а также  цех по производству шлакоблоков. На территории двух первых предприятий предусматривается размещение зданий общественно-делового и коммерческого назначения – точное функциональное назначение будет определять администрация сельского поселения в зависимости от потребности поселения и конкретной ситуации.

Согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 за территорией участковой больницы выделена отдельная территория для размещения пожарного депо на 2 автомобиля.

При въезде в станицу со стороны региональной дороги учтена планируемая территория для строительства АЗС.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы подцентры и рекреационные зоны в северо-восточном, юго-восточном проектируемых микрорайонах. В каждом подцентре объединены функции периодического и повседневного обслуживания населения станицы. Общими объектами для всех подцентров являются офисы, магазины товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания населения, отделение почтовой связи.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение объектов малого бизнеса: магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания – в существующей жилой застройке по всей территории станицы.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа жилого фонда и состояния территории.

Генеральным планом предусмотрен один тип проектируемой жилой застройки: индивидуальная с приусадебными участками с возможностью занятия ЛПХ.

На расчетный срок развития запроектированы кварталы индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками в северо-восточной и юго-восточной частях населенного пункта, а также территории в жилой зоне, не занятые застройкой.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация, телефонизация.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной. В состав проектируемых зон отдыха и зеленых насаждений общего пользования входят благоустраиваемый существующий парк, проектируемые парки в зоне общественных центров.

Территория вдоль реки Протока также подлежит благоустройству и озеленению прибрежной полосы. Используя территориальное преимущество станицы, протянувшейся вдоль реки Протока, проектом предложено размещение туристической базы на ее берегу в северной части станицы. Ориентирована база в первую очередь на рыболовов.

Проектом сохраняются все памятники истории и архитектуры, расположенные на территории станицы.

Все действующие предприятия, за исключением вышеупомянутых, на территории станицы сохраняются генеральным планом. Существующие предприятия подлежит реконструкции для безусловного соблюдения санитарных норм т правил и обязательной организации санитарно-защитных зон.

Дальнейшее развитие производственной зоны станицы предусматривается в первую очередь за счет сложившихся производственных мощностей, а также на проектируемых территориях в юго-восточном направлении от центра станицы. На этой же территории расположен еще один инвестиционный проект поселения – территория тепличного комплекса.

При этом на территориях, приближенных к жилой зоне, возможно размещение предприятий только 5 класса, на прочих территориях класс проектируемого предприятия определяется расстоянием от жилой зоны. Учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, проектом предлагается сохранение всех производственных мощностей при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

  - необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха и сокращение расчетных границ СЗЗ до границ производственных территорий;

  - возможное сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Жилая застройка, прилегающая к сохраняемым промпредприятиям, расположенная в нормативной СЗЗ, генпланом сохраняется до выморачивания.

Новое строительство необходимо вести с учетом всех существующих ограничений.

Существующее кладбище расположено к северу от станицы с учетом действующих санитарных нормативов, проектом сохраняется на перспективу. Необходимо выполнить межевание земельного участка площадью 0,35 га с последующим его переводом в земли иного специального назначения.

На территории поселения продолжит свое развитие освоение месторождений глины и, соответственно, производство строительных материалов на существующем кирпичном заводе.

Застройка хутора Протоцкие по сути является продолжением станичной.

Плотность застройки в настоящее время достаточно низкая. Проектируемая территориально-планировочная структура значительно упорядочивает сложившуюся застройку и объединяет разрозненные жилые образования.

Центр обслуживания хутора подлежит также реконструкции на предмет его благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, а также создания благоустроенного парка культуры и отдыха и

ГП-1

Генеральный план Чебургольского сельского поселения

строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном, специализированными спортивными площадками и футбольным полем.

На территории хутора ввиду его значительной протяженности и для обеспечения нормативного радиуса обслуживания зарезервирован земельных участка для размещения общественного центра обслуживания в составе минимально необходимых функций обслуживания населения: это магазины, приемные пункты КБО, отделение связи, отделение банка, аптека.

Территория для дальнейших захоронений располагается непосредственно возле существующего кладбища к востоку.

5.2. Функциональное зонирование территории

Чебургольского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Чебургольского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочивание функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Чебургольское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зон с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту либо территории с различными зонами планировочных ограничений.

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории поселения  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий и объектов специального назначения.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Чебургольского сельского поселения особо охраняемые территории, установленные в соответствии с действующим законодательством, отсутствуют.

4.На территории Чебургольского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 14

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Док. о пост. на гос. охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 75 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | на территории Чебургольского сельского округа, (х. Васельченки), центр | 1572 | И | Р | 63 |  |
|  | Братская могила 240 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Чебурголь, центр | 1606 | И | Р | 63 |  |

В 1992 г. комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края проводилась инвентаризация выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Красноармейского района.

В 2001 году Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края было выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов и нанесение выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Красноармейского района.

В Чебургольском сельском поселении выявлен один памятник археологии – данные приведены в таблице 15.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии), стоящих на государственной охране.

Таблица 15

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | № курга на в группе | Вы- сота кур- гана м | Диа- метр кургана м | Охран-ная зона кургана м | Сведения о ранее принятых документах | Пользователь или собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курган «Василь-ченков» | ст-ца Чебургольская, 1,8 км к северо-востоку от восточной окраины станицы 45034/48.6 38009/39.6 |  | 3 | 30 | 125 | Приложение №1 |  |

1 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 11 августа 2004 года №549-п

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

- для памятников археологии – для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П) и Водным кодексом РФ.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на графических материалах в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Их назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Проекты ЗСО должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В Чебургольском поселении осуществляет добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 недропользователь МП «ЖКХ» Красноармейского района из 4 зарегистрированных скважин, также добычу пресных вод осуществляет ООО «Газпром добыча Краснодар» для хозяйственно-производственных нужд.

Существующие и проектируемые источники и сооружения водоснабжения показаны на всех чертежах, в том числе на схеме ограничений использования территории ГП-2.

Установленные зоны санитарной охраны источников в поселении отсутствуют.

Все существующие скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

77. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На территории Чебургольского поселения выполняется следующая работа по освоению месторождений:

- Добыча газа Северо-Чебургольского газового месторождения, добыча пресных подземных вод на технические нужды -осуществляется  ООО "Газпром добыча Краснодар";

- Геологическое изучение (поиски и оценка месторождений), добыча нефти и газа Прибрежно-Новотитаровского участка - ООО "Газпром добыча Краснодар";

- Геологическое изучение недр Крупского участка с целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья - Открытое АО "Газпром";

- В госрезерве имеются запасы кирпичного сырья Чебургольского месторождения.

Более детально данные о месторождениях, недропользователях, запасах и т.п. приведены в таблице 16.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки». Строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

таблица 16

3 листа

лист 1

таблица 16

3 листа

лист 2

таблица 16

3 листа

лист 3

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в разделе 1.9 пояснительной записки и на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера» ГП-2.1.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения ГП-1 - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории ГП-2 , схеме ограничений использования территорий с границами территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГП-2.1 утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории ГП-7 материалов по обоснованию генерального плана.

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки, а также двухэтажными многоквартирными жилыми домами, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, санитарных разрывов от региональных или межмуниципальных автомобильных дорог установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.4.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что меньше существующей обеспеченность в поселении, которая равна 19,3 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт экономичного дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения и населения проживающего в санитарно-защитных зонах.

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:

- на период 2011 - 2021 гг. – 5,9 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 14,2 тыс. м2 общей жилой площади, в том числе 7,7 тыс. м2 ориентировочно требуется для расселения из санитарно-защитных зон.

Итого по 2 этапам строительства: 20,1 тыс. м2.

Генеральным планом также допускается возможность увеличения емкости существующего жилищного фонда на территории станицы посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков. Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере:

- на период 2011 – 2021 гг. – 4,0 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 5,5 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 9,5 тыс. м2.

В целом к расчетному сроку на территории поселения планируется построить 29,6 тыс.м2 жилья.

Проектный жилой фонд составит:

- 89,1 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 20,6 м2/чел.;

- 103,5 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 22,7 м2/чел.

5.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами станицы Чебургольской и хутора Протоцкие, отдельно стоящими общественными зданиями станицы и хутора и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

5.4.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Существующие производственные и коммунальные предприятия малого класса, работающие на территории станицы и хутора, проектом сохраняются с учетом прав собственников и степени капитальности зданий и сооружений при выполнении определенных требований. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду и  сокращения до границ их территорий  санитарно-защитных зон. Администрациями предприятий должны быть составлены планы мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами государственного Роспотребнадзора.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; уменьшении мощности.

Развитие производственной зоны, как на расчетный срок, так и за расчетным (резервирование территорий) целесообразно предусмотреть преимущественно на площадке между автодорогой и станицей Чебургольской на базе сложившегося производственного узла.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях,  так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

5.4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории существующих и проектируемых территорий для размещения объектов дорожного сервиса, проектируемого автопавильона с остановочным пунктом, АЗС и АГЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены ниже в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.4.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ населенных пунктов поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном  планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границы станицы и хутора, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Протока, активно используемые населением для отдыха.

Рекреационная зона станицы Чебургольской и хутора Протоцкие представлена проектируемыми парками, скверами, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, зонами отдыха и проектируемой базой отдыха рыболовов на берегу реки Протока в станице Чебургольской.

5.4.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов Чебургольского поселения отсутствуют особо охраняемые территории, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.4.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

К зоне специального назначения поселения относятся территории существующего и проектируемого кладбищ традиционного захоронения в хуторе Протоцких и их санитарно-защитных зон.

Территорию действующего кладбища станицы Чебургольской необходимо необходимо отмежевать. После процедуры отвода участка в установленном законом порядке контуры и площадь участка будут определены точнее.

Утилизацию твердых бытовых отходов планируется производить на территории усовершенствованной свалки районного центра ст. Полтавской. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения - соответственно на заводе.

Более подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

5.5. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий станицы Чебургольской и хутора Протоцкие.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство дамб, благоустройство.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- В центре поселения станице Чебургольской:

- строительство пожарного депо;

- реконструкция и модернизация существующих общественных зданий;

- строительство базы отдыха в северной части поселения;

- возможно строительство зданий общественного центра обслуживания с привлечением средств инвесторов со следующими функциями: магазины товаров повседневного спроса, приемные пункты КБО, кафе, почта и узел связи, аптека в проектируемых жилых кварталах станицы;

- В хуторе Протоцкие:

- строительство здания центра общественного обслуживания в составе: магазин товаров повседневного спроса, аптека;

- устройство спортивной плошадки.

- Во всех населенных пунктах поселения:

- создание благоустроенных мест отдыха – скверов, спортивных площадок, парка и сквера, благоустройство территории береговой линии реки Протока;

- устройство твердых покрытий улиц и дорог на существующей территории станицы и хутора.

В жилищной сфере:

Предусматривается освоение не занятых застройкой участков в существующих кварталах ст. Чебургольская и хуторе Протоцкие.

Для обеспечения жильем прирастающего населения на период до 2021 года требуется построить 5,9 тыс. м2 жилой площади. Показатель средней жилой обеспеченности при этом достигнет уровня 20,6 м2/чел. Проектный жилой фонд составит 89,1 тыс. м2 общей жилой площади.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом на территории поселения предлагается:

- строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемых производственных зон поселения, реконструкция и восстановление существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- - строительство СТО, мойки и АЗС при въезде в станицу со стороны региональной автодороги.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенных пунктах Чебургольского сельского поселения представлен в таблицах 17, 18.

табл. 17 ст. Чебургольская на 3 листах

лист 1

табл. 17 ст. Чебургольская на 3 листах

лист 2

табл. 17 ст. Чебургольская на 3 листах

лист 3

табл. 18 х. Протоцкие на 3 листах

лист 1

табл. 18 х. Протоцкие на 3 листах

лист 2

табл. 18 х. Протоцкие на 3 листах

лист 3

5.6. Инженерная подготовка территории

В данном разделе рассматривается территория Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, включающая ст. Чебургольскую и х. Протоцкие.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

Территория Чебургольского сельского поселения  находится в западной части Краснодарского края, вдоль правого берега реки Протоки, являющейся правым рукавом реки Кубань.

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину с абсолютными отметками 0,9-3,5 м. На фоне этой равнины выделяется прирусловой вал р. Протоки, который вместе с искусственной дамбой создаёт защиту ст. Чебургольской, х. Протоцкие от наводнения.

Плоская поверхность дельтовой равнины р. Кубань, в которой расположена территория Чебургольского сельского поселения, с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод, подтопление и заболачивание территории.

Застройка территории и прокладка автомобильных дорог также нарушают естественный сток осадков, приводят к созданию замкнутых (квартальных) участков, подверженных подтоплению.

Сооружение Краснодарского водохранилища нарушило сток реки Протока: уменьшилось поступление взвешенного материала, что послужило причиной прекращения роста дельты и привело к её размыву. В пределах ст. Чебургольской и х. Протоцкие произошло усиление процесса эрозии. На отдельных участках русловой вал размыт, в результате чего территории станицы и хутора в этих местах отделены от русла р. Протоки лишь искусственной дамбой.

Геологическое строение территории включает:

- дельтовые отложения р. Кубань, развитые повсеместно в пределах изучаемого участка, представлены толщей переслаивающихся суглинков и глин. мощностью до 15 м.;

- отложения руслового вала р. Протока, представленные преимущественно песками мелкими, средней плотности водонасыщенными, с поверхности прикрытыми супесью, мощность отложений до 5 м.

Главной водной артерией территории Чебургольского СП является река Протока. Колебания уровня р. Протока зависят от работы Краснодарского водохранилища и действия орошаемых рисовых систем. В безводные и маловодные периоды река ведёт себя спокойно, отступает от берегов и мелеет, образуя ряд песчаных островков и отмелей. Во время паводков расход воды в реке значительно увеличивается.

Грунтовые воды относятся к приречному типу.

Подземные воды обладают высокой минерализацией и сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на портландцементе и стальным конструкциям.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ГУП "Кубаньгеология", выполненном в 2005 году, к негативным факторам в Чебургольском сельском поселении  следует отнести:

- подтопление;

- затопление и заболачивание;

- боковая эрозия р. Протоки;

- агрессивность подземных вод;

- засоленность грунтов;

- проявление набухающих свойств грунтов;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки, а также поверхностные водоемы.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Грунтовые воды относятся к приречному типу со слабым стоком. Режим и амплитуда колебания подземных вод тесно связаны с уровнем воды в р. Протока. Грунтовые воды являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Максимальный уровень подземных вод от 0,3 м до 1,0 м, реже до 1,5 м с выходом их на поверхность в понижениях.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Практически всю территорию Чебургольского сельского поселения можно считать подтопленной. Систематическое подтопление водой территории приводит к потере несущих свойств грунтов.

Сток поверхностных вод не обеспечен. Высокие горизонты воды в реке, застой ливневых вод вызывает подпор подземных вод, подтопление территории и заболачивание. Интенсивность проявления этого процесса тесно связана с количеством выпавших атмосферных осадков, снеготаяния и хозяйственной деятельностью человека.

В условиях свободной миграции р. Протоки на этой равнине образовались обширные обводнённые и заболоченные участки в связи с очень слабой фильтрационной способностью залегающих на поверхности глинистых грунтов. В дальнейшем, в процессе застройки наиболее возвышенных участков, подъёму уровня грунтовых вод способствовали и техногенные факторы – прокладка дорог, создание бессточных квартальных участков, нарушение поверхностного и подземного стока.

Затопление территории поверхностными водами распространено вдоль русла реки Протоки, а также на участках блюдцеобразных понижений,  где отсутствует поверхностный сток, что вызывает застой атмосферных вод.

Заболачивание участков территории связано с очень слабой фильтрационной способностью залегающих на поверхности глинистых грунтов. Активизация заболачивания территории отмечается в весенне-летний период и при выпадении значительных атмосферных осадков.

Агрессивность подземных вод к бетонам и железобетонным конструкциям распространена на всей территории сельского поселения.

Сооружение Краснодарского водохранилища нарушило сток реки Протока: уменьшилось поступление взвешенного материала, что послужило причиной прекращения роста дельты и привело к её размыву. В пределах Чебургольского сельского поселения произошло усиление процесса боковой эрозии правого берега р. Протоки.

На территории Чебургольского сельского поселения распространена засоленность грунтов. На последующих стадиях необходимо более подробное изучение распространения засоленных грунтов.

На рассматриваемой территории отсутствуют просадочные грунты, однако, при осушении территории, обеспечении стока осадков в пределах дельты р. Кубани, возможно проявление набухающих свойств грунтов.

Сейсмичность территории по СНиП II-7-81* (в редакции 2000 г.) для объектов массового строительства – 7 баллов. Грунты рассматриваемого участка по сейсмическим свойствам относятся к III группе. В связи с этим сейсмичность   района дельтовых отложений р. Кубань по грунтовым условиям, согласно указанного выше СНиП, рекомендуется принять – 8 баллов.

Анализ инженерно-геологических условий показал, что по условиям пригодности для строительства, территория Чебургольского сельского поселения  относится к неблагоприятным, поэтому требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке.

При разработке генерального плана Чебургольского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов  и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока с территории существующей и перспективной застройки.

- Защита от затопления, подтопления и заболачивания.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочих чертежей.

Графическое изображение  проектируемых мероприятий показано на чертежах "Инженерная подготовка территории" (в М 1:10000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных мероприятий.

Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

На территории ст. Чебургольской и х. Протоцкие выделено 2 водосборных бассейна. Водоприемником поверхностного стока водосборного бассейна 1, занимающего преобладающую часть территории, является р. Протока. Водосборный бассейн 2, занимающий незначительную площадь, тяготеет к существующему пруду.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их  уровенного режима. Для отвода дождевых и талых вод с территорий населенных пунктов Чебургольского сельского поселения, настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов и перспектив их развития;

– строительство открытых водоотводящих каналов;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей.

При определении границ водосборных бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение водоприемников поверхностного стока.

В каждом бассейне проходит главный коллектор,  который принимает поверхностный сток с прилегающей территории  и отводит в водоприемник.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках. При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами, либо прокладываются в трубах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом, выполненным согласно СНиП 2.04.03-85. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные  с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках  соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся  в пределах селитебной территории ст. Чебургольской, х. Протоцкие.

Расходы дождевых вод в границах каждого водосборного бассейна приведены в таблице 19.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. При невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, в каждом водосборном бассейне устраиваются локальные очистные сооружения, которые размещаются рядом с главным коллектором перед выпуском сбросных вод в водоприемник.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней.

Таблица 19

Данным условиям соответствует период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Рlim = 0,05 года. При этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70% годового объема дождевого стока. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи  воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они сбрасывают в водоприемник ту часть стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть подается на очистные сооружения

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник. Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85), в них поверхностный сток доводится до уровня ПДК.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключить сброс в дождевую канализацию мусора и бытовых отходов.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок  с определением параметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территории.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод с территорий населенных пунктов Чебургольского сельского населения является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории  Чебургольского сельского поселения  в границах генерального плана,  прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций, использование территории в сельскохозяйственном производстве привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории Чебургольского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

- защита от затопления, подтопления и заболачивания.

Защита от затопления, подтопления  и заболачивания

Затопление и подтопление территории Чебургольского сельского поселения зависит от многих факторов, подразделяемых на две группы: естественного, природного характера и искусственного, антропогенного происхождения.

Плоская поверхность территории ст. Чебургольской и х. Протоцкие с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод, подтопление и заболачивание территории.

Создание ирригационной системы, застройка территории и прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий,  рельефа, почвенного покрова, нарушают естественный поверхностный и подземный сток, приводят к созданию замкнутых (квартальных) участков, подверженных подтоплению, подъему уровня грунтовых вод.

Затопление развивается вблизи русла и примыкающей прибрежной полосе. В паводковый период существует вероятность прорыва вод р. Протока в результате размыва прируслового вала. На территории, занятой оросительной системой распространено техногенное затопление.

Подтопление осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Колебания уровня подземных вод тесно связаны с колебаниями уровня р. Протока, а также уровнями воды в оросительных каналах рисовых системы.

Первопричиной переувлажнения и подтопления земель является близость расположения реки, каналов рисовой оросительной системы и степени их заполнения водой, а также величина, характер и периодичность выпадения осадков.

Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Заболачивание отмечается на участках распространения высоких уровней стояния подземных вод в интервалах 0,0-2,0 м. В рельефе заболачивание отображается в виде небольших локальных участков заросших камышом и осокой вдоль поймы, прудов и оросительных каналов. Активизация заболачивания территории отмечается в периоды заполнения водой оросительной рисовой системы в весенне-летний период и при выпадении значительных атмосферных осадков. Кроме этого, заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Обвалование правого берега р. Протоки защищает территорию                     ст. Чебургольской от затопления поверхностными водами в период паводка и половодья.

В целях защиты от затопления, подтопления и заболачивания территории Чебургольского сельского поселения  проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- берегозащитные мероприятия (оградительная дамба с укрепленным напорным откосом) вдоль правого берега р. Протока в пределах границ населенных пунктов. Оградительная дамба проектируется в соответствии со СНиП 33-01-2003, по капитальности относится к III классу сооружений;

- расчистка заиленного русла реки;

- регулирование стока поверхностных вод;

– строительство и ремонт водопропускных сооружений на всех искусственных водотоках  при пересечении их с автодорогами с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории;

– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

–   строительство дренажной системы;

– расчистка  каналов от наносов с одновременной укладкой вынутого при расчистке грунта по бортам, с целью ликвидации заиливания и восстановления пропускной способности каналов и их дренирующих свойств, срезка растительности вдоль каналов, осуществление контроля за санитарным состоянием мелиоративных каналов;

– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Расчистка и углубление искусственных водоемов обеспечит понижение уровня грунтовых вод.

По берегам реки и каналов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Инженерная защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории.

Из-за гидравлической связи уровня подземных вод с русловыми водами р. Протока и уровнями воды в оросительных каналах и прудах, на отдельных участках населенных пунктов Чебургольского сельского поселения  наблюдается поднятие подземных вод до поверхности рельефа.

Причинами застоя поверхностных вод являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов. Кроме этого застой поверхностных вод наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Застой поверхностных вод способствует подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Рекомендуется предусмотреть подсыпку этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории осуществить трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Перечисленные работы необходимо выполнить на стадии рабочего проекта.

Защита от боковой эрозии р. Протоки

Эрозия правого берега р. Протоки тесно связана с её уровненным режимом. Строительство Невиномысского канала, создание оросительной рисовой системы, введение в эксплуатацию Краснодарского водохранилища привело к резкому сокращению выноса взвешенного материала, нарушению уровненного и скоростного режима реки. В пределах ст. Чебургольской и х. Протоцкие вышеназванные изменения в режиме реки Протоки выразились в усилении боковой эрозии.

Защиту берега рекомендуется осуществить каменной наброской, габионами или железобетонными плитами. Для предотвращения размыва берегозащитных дамб и затопления прилегающей территории, рекомендуется выполнить крепление напорных откосов дамб габионными конструкциями.

Также, в целях берегоукрепления предусмотреть посадку деревьев и кустарников, посев многолетних газонных трав.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий. Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

– посев многолетних трав;

– посадку деревьев и кустарников.

На территории Чебургольского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Сейсмичность территории Чебургольского сельского по СНиП II-7-81* (в редакции 2000 г.) для объектов массового строительства – 7 баллов. Грунты рассматриваемого участка по сейсмическим свойствам относятся к III группе. В связи с этим сейсмичность района дельтовых отложений р. Кубань по грунтовым условиям, рекомендуется принять – 8 баллов.

При строительстве новых зданий и сооружений необходимо учитывать сейсмичность, а также усиление конструкций зданий и сооружений, построенных в прежние годы.

Систематическое подтопление водой территории приводит к потере несущих свойств грунтов.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

– высокий уровень грунтовых вод;

– затопление и подтопление пониженных участков территории;

– повышенная агрессивность подземных вод.

На рассматриваемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Заключение и рекомендации по строительству

Анализ инженерно-геологических условий показал, что по условиям пригодности для строительства, территория относится к  сложным геологическим условиям и к условиям средней сложности. Необходимо проведение инженерной подготовки различной степени сложности.

Для всей территории Чебургольского сельского поселения необходим комплекс инженерных мероприятий, включающий регулирование стока поверхностных вод, дренаж, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, применение сульфатостойких цементов, антисейсмические мероприятия. Кроме этого, рекомендуется улучшение физико-механических свойств грунтов и возведение искусственных оснований.

При строительстве на территории Чебургольского сельского поселения необходимо соблюдать  следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

– во всех случаях учитывать возможное замачивание грунтов, предусмотреть закрепление грунтов, возведение искусственных оснований;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы  по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.7 Инженерное оборудование территории

5.7.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Чебургольское сельское поселение входят: ст.Чебургольская и х.Протоцкие.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение района представлено следующими разностями:

1 слой - почва глинистая, легкая, пылеватая, твердая,  непросадочная;

2 слой – супесь пылеватая, пластичная с прослоями песка;

3 слой – песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный;

4 слой – глина твердая, пылеватая, полутвердая;

5 слой – суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный.

Первые два слоя залегают на абсолютных отметках от 9.0 до 10 м.

Третий, четвертый и пятый слои залегают на абсолютных отметках от 8.0 до 9 м.

Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод без очистки осушительных каналов ожидается на глубине 0.0 – 1.0 м.

Подземные воды обладают сульфатной агрессивностью для рядовых портландцементов и агрессивны для сульфатостойких.

Сейсмичность с учетом грунтовых условий 7 баллов.

5.7.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население ст.Чебургольской и х.Протоцкие Красноармейского района снабжается водой от четырех артскважин общим дебетом 90 м3/час, которые расположены:

- водозабор  по ул.Советской,168;

- скважина №1 по ул.Мира 166;

- скважина №2 по ул.Мира 168;

- скважина №3 по ул.Советской 10;

-  скважина №4 по ул.Советской 22.

На существующей площадке водозабора расположены 2 резервуара по 250 м3 каждый и насосная станция 2-го подъема мощностью 15 кВт.

Источником питания являются подземные воды.

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент

Ø89-200 мм. Глубина заложения 1 - 3 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения станицы и хутора с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 20 и 21.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

ст.Чебургольская

Q = 939,07 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1063,13 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 1122,19м3/ сут – на расчетный срок.

х.Протоцкие

Q = 566,22 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 637,88 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 669,38 м3/ сут – на расчетный срок.

Таблица 20

Таблица 21

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается реконструкция узла водозаборных сооружений для жилой зоны ст.Чебургольской и х.Протоцкие производительностью 1800 м3/сут в составе:

-  4-х существующих артскважин;

-  3-х проектируемых артскважин;

- 2-х существующих резервуаров для хранения хозпитьевого -противопожарного запаса воды емк.250 м3 каждый;

2-х проектируемых резервуаров для хранения хозпитьевого -противопожарного запаса воды емк.500 м3 каждый;

- фильтров - поглотителей 5шт;

- существующей реконструируемой насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Существующие распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии переключить на кольцевую сеть.

Для обеззараживания воды предусматривается установка водоподготовки, размещаемой в насосной станции. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» г.Краснодар и поставляются комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение ст.Чебургольской и х. Протоцкие принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Чебургольская |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 90 | полиэтилен | 5245,50 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 6197,43 |
| 3 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 7626,79 |
| 4 | Водопроводная сеть | 250 | полиэтилен | 42,00 |
| 5 | Артскважины | проектир. |  | 3шт |
| 7 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 8 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 9 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 5шт |
| х.Прооцкие |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 7097,92 |

5.7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке администрации сельского поселения от 1 сентября 2005 г., сточные воды отводятся самотечной сетью на очистные сооружения биологической очистки  производительностью 500 м3/сут с дальнейшим сбросом в канал К-1 КУОС.

Расход сточных вод составляет 220 м3/сут.

На сети, для наименьшего заглубления коллектора, расположены канализационные насосные станции: две головные КНС и одна вспомогательная КНС.

Существующие канализационные сети выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент  Ø100-200 мм. Глубина заложения 1 - 4 м.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст.Чебургольской и х. Протоцкие.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения приведен в таблицах 23 и 24.

ст.Чебургольская

Q = 810,87 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 928,13 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 979,69 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Протоцкие

Q = 488,92 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 556,88 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 584,38 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации  запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции поставляются фирмой «Мирана»г.Краснодар. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на проектируемые очистные сооружения канализации.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар , «Экотор» » г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Таблица 23

Таблица 24

Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем или балку.

Объем работ по канализации

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Чебургольская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 4236,28 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 11555,00 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 1104,74 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 2825,68 |
| 5 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 4735,34 |
| 6 | Очистные сооружения 1700м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 7 | Насосные станции |  | стеклопластик | 5 |
| х.Протоцкие |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 4391,71 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 2994,34 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно:

- Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №73-ФЗ п.2 ст.43;

- Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4 ст.18;

- "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640;

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Данный раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 26

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | На 1-ю очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст.Чебургольская |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 939,07 | 1122,19 | 1063,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 939,07 | 1122,19 | 1063,13 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м | - | 19111,72 | 13500,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 810,87 | 979,69 | 928,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 810,87 | 979,69 | 928,13 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 16896,02 | 11820,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7561,02 | 5300,00 |
|  | х.Протоцкие |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 566,22 | 669,38 | 637,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 566,22 | 669,38 | 637,88 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м | - | 7097,92 | 5000,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 488,92 | 584,38 | 556,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 488,92 | 584,38 | 556,88 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4391,71 | 3000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2994,34 | 2994,34 |
|  | Чебургольское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1505,29 | 1791,57 | 1701,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1505,29 | 1791,57 | 1701,01 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м | - | 26209,64 | 18500,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1299,79 | 1564,07 | 1485,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1299,79 | 1564,07 | 1485,01 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 21287,73 | 14820,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 10555,36 | 8294,34 |

5.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Чебургольского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Чебургольского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Чебургольская, х. Протоцкие.

Перспективная численность населения

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Чебургольское сельское поселение, всего | 4110 | 4550 | 4320 |
| 1 | ст. Чебургольская | 2564 | 2850 | 2700 |
| 2 | х. Протоцкие | 1546 | 1700 | 1620 |

В составе генерального плана развития Чебургольского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 28 и 29.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 28

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2031г. | На I очередь строительства 2021г. |
| ст. Чебургольская |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1269 | 1361 |
|  | - проектируемый | 448 | 112 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 352 | 352 |
|  | - проектируемый | 225 | 200 |
| 3 | Наружное освещение | 29 | 27 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1650 | 1740 |
|  | б) Проектируемые | 673 | 312 |
|  | Итого: а) + б) | 2323 | 2052 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1626 | 1436 |
| х. Протоцкие |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 937 | 937 |
|  | - проектируемый | 166 | 82 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 175 | 175 |
|  | - проектируемый | 184 | 166 |
| 3 | Наружное освещение | 17 | 16 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1129 | 1128 |
|  | б) Проектируемые | 350 | 248 |
|  | Итого: а) + б) | 1479 | 1376 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1035 | 963 |
| Чебургольское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2206 | 2298 |
|  | - проектируемый | 614 | 194 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 527 | 527 |
|  | - проектируемый | 409 | 366 |
| 3 | Наружное освещение | 46 | 43 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2779 | 2868 |
|  | б) Проектируемые | 1023 | 560 |
|  | Итого: а) + б) | 3802 | 3428 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2661 | 2400 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 от подстанции ПС-35/10 кВ "Рассвет" мощностью 6,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Рассвет":

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ, СМВ-35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ.

-	Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП-35 кВ.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН.

-	Замену РВП 10 кВ на ОПН.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Славянских электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- к 2021 году реконструкцию существующих и строительство новых трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности на 560 кВт;

- к 2031 году реконструкцию существующих и строительство новых трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности на 1043 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Славянских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Чебургольского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 0,52 км (для поселения).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема развития объектов электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема электрических сетей поселения приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 29

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011 год | Расчетный срок 2031 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Чебургольская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,2 | 20,3 | 18,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,3 | 5,3 | 5,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,9 | 15,0 | 12,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5940 | 7139 | 6658 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4650 | 5278 | 4779 |
| х. Протоцкие |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,9 | 13,0 | 12,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,7 | 3,3 | 3,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8,2 | 9,7 | 8,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6388 | 7621 | 7442 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5309 | 5684 | 5510 |
| Чебургольское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,1 | 33,3 | 30,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,0 | 8,6 | 8,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,1 | 24,7 | 21,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6109 | 7319 | 6952 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4898 | 5429 | 5053 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Протяжённость сетей – 35 кВ, | км | 0,52 | 0.52 | 0,52 |

5.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана «Генеральный план Чебургольского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении Чебургольского сельского поселения и схем существующих сетей теплоснабжения, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Чебургольского сельского поселения входят: станица Чебургольская и хутор Протоцкие.

Централизованное теплоснабжение объектов в настоящее время согласно данным, выданным администрацией сельского поселения, есть во всех населенных пунктах.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 30

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Чебургольская |  |  |  |
| Котельная №7 | 0,65 | 0,65 | Газ |
| Котельная № 12 (существующая) | 0,86 | 0,86 | Газ |
| Итого | 1,51 | 1,51 |  |
| хутор Протоцкие |  |  |  |
| Котельная № 2 (существующая) | 0,65 | 0,65 | Газ |
| Итого | 0,65 | 0,65 |  |
| Всего | 2,16 | 2,16 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов станицы Чебургольская в границах генерального плана предусматривается от двух существующих и одной новой проектируемой районной котельной, а также от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение хутора Протоцкие будет осуществляться от одной существующей и одной новой проектируемой котельной, а также от автономных источников теплоснабжения.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от автономных источников питания поквартирного теплоснабжения.

Проектируемые котельные, согласно проекту будут обслуживать школы, спортивные комплексы, объекты торгового, коммунально-бытового и общественного назначения.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок ( до 2031 г.)

Расчетный срок

Таблица 31

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| станица Чебургольская |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (существующая) | 0,65 | - | - | 0,65 | 0,7 |
| Котельная № 12 (существующая) | 0,86 | - | - | 0,86 | 0,91 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,4 |
| Итого |  |  |  |  | 3,01 |
| хутор Протоцкие |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (существующая) | 0,65 | - | - | 0,65 | 0,7 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,35 | 0,35 | 0,20 | 0,80 | 0,85 |
| Итого |  |  |  |  | 1,55 |
| Итого по поселению: |  |  |  |  | 4,56 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 32

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | Расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Чебургольская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00792 | 0,00792 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00792 | 0,00792 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 3,01 | 3,01 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 3,01 | 3,01 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,9 | 5,2 |
| хутор Протоцкие |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00963 | 0,00963 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00963 | 0,00963 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 1,55 | 1,55 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,55 | 1,55 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,1 | 4,6 |
| Чебургольское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0120 | 0,0120 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0120 | 0,0120 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 4,56 | 4,56 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 4,56 | 4,56 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 9,0 | 9,8 |

5.7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Чебургольского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ», справок ОАО «Красноармейскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района является существующая ГРС Гривенская.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  Гривенская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Чебургольского сельского поселения Красноармейского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Чебургольском сельском поселении Красноармейского района два населенных пункта и они газифицированы.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  Гривенская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Красноармейскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 33

| Поселения муниципального образования Красноармейский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2010 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2021 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2031 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Чебургольское сельское поселение | 4110 | 4320 | 4550 |
| станица Чебургольская | 2564 | 2700 | 2850 |
| хутор Протоцкие | 1546 | 1620 | 1700 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Чебургольского сельского поселения Красноармейского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок – 2031 г. и на I очередь строительства – 2021 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 34 - 36.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 34

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021 г. | На расчетный срок до 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чебургольское сельское поселение | м³/ч | 4416 | 4651 |
|  | - станица Чебургольская | -«- | 2760 | 2913 |
|  | - хутор Протоцкие |  | 1656 | 1738 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 35

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021 г. | На расчетный срок до 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чебургольское сельское поселение | тыс.м³/ч | 7949 | 8372 |
|  | - станица Чебургольская | -«- | 4968 | 5244 |
|  | - хутор Протоцкие |  | 2981 | 3128 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 36

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021 г. | На расчетный срок до 2031 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Чебургольскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 7949 | 8372 |
|  | - станица Чебургольская | -«- | - | 4968 | 5244 |
|  | - хутор Протоцкие |  |  | 2981 | 3128 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 19,4 | 20,6 | 24,8 |

5.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Чебургольского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Чебургольского сельского поселения, выданной Красноармейским ЛТУ по состоянию на 24.08.10 г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Чебургольского сельского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Чебургольского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Красноармейский линейно-технический участок (ЛТУ) Западного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Красноармейский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Красноармейское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Чебургольского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Чебургольская, хутор Протоцкие.

Перспективная численность населения

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Чебургольское сельское поселение, всего | 2564 | 2850 | 2700 |
| 1 | ст. Чебургольская | 2564 | 2850 | 2700 |
| 2 | х. Протоцкие | 1546 | 1700 | 1620 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АТС «Квазар», расположенной в ст. Чебургольская по ул. Советская, 72. Монтированная емкость АТС - 360 номеров, задействовано 354 номера.

-	АТС «Квазар», расположенной в х. Протоцкие по ул. Мира, 24. Монтированная емкость АТС - 296 номеров, задействовано 195 номеров.

Из ст. Чебургольская в направлении ст. Полтавская имеется одна соединительная линия.

Из х. Протоцкие в направлении ст. Полтавская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Чебургольского сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2021 году			346 тлф.;

-	для жилого сектора в 2031 году			340 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 430 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Чебургольском сельском поселении при численности населения 4320 человек должно составить:

43200,430=1859 номеров, в том числе:

- ст. Чебургольская			1114 номеров;

- х. Протоцкие				745 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1900 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Чебургольского сельского поселения 4550 человек должно составить:

45500,424=1928 номеров, в том числе:

- ст. Чебургольская			1150 номеров;

- х. Протоцкие				778 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1970 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Чебургольского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС «Квазар» в ст. Чебургольская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1140 номеров;

-	демонтаж существующей АТС «Квазар» в х. Протоцкие и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 760 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Чебургольская до 1170 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Протоцкие до 800 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Чебургольском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Чебургольском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще двух отделений связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Чебургольского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 38

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011г. | На расчётный срок 2031г. | 1 очередь строительства 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Чебургольская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1057 | 1150 | 1114 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 842 | 911 | 887 |
| х. Протоцкие |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 714 | 778 | 745 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 584 | 635 | 609 |
| Чебургольское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1771 | 1928 | 1859 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1426 | 1546 | 1496 |

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Административный центр Чебургольского сельского поселения – станица Чебургольская – связана с другими населенными пунктами района и края автомобильными дорогами IV категории регионального или межмуниципального значения «ст-ца Полтавская-ст-ца Чебургольская-ст-ца Гривенская» и «подъезд к х. Протоцкие».

- Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и поселковой уличной сети с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

По ул. Базарной в юго-западной части станицы проектом предлагается размещение автопавильона с кассами  и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

При въезде в станицу по региональной дороге расположена планируемая территория для строительства АЗС.

В связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проектом предполагается развитие сферы обслуживания автотранспорта – объектов дорожного сервиса – на территории проектируемой производственных зоны, находящейся в непосредственной близости от региональной автомобильной дороги, с обеспечением санитарного разрыва и практически равноудаленном участке от застройки станицы.

Здесь может получить свое развитие строительство пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок и объектов, предназначенных для обслуживания транзитных пассажиров - оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц.

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы и хутора, основанное на сохранении существующей сетки улиц и дорог. Улично-дорожная сеть станицы сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц по их значению, без учета интенсивности транспортного велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенных пунктов сельского поселения с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

ГП- 4

Схема развития транспортной инфраструктуры

- пешеходно-транспортные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, в праздничные и выходные дни движение автотранспорта по этим улицам осуществляться не будет.

Ширина  главных и основных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 16,0 – 36,0 м.,  проезжей части – 7,0 -8,0 м.

Главные улицы в новых проектируемых жилых кварталах обозначены условно, без названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре станицы Чебургольской и хутора Протоцкие предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы Школьная и участок улицы Советской – главной улицы станицы в центре поселения и две улицы без названия в зоне объектов общественного центра хутора.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Схема предлагаемых проектом решений по развитию сети внешних автомобильных дорог и сети улиц и дорог поселения приведена на чертеже ГП-4.

5.9. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Чебургольского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения должна соответствовать условиям, при которых время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В настоящее время на территории станицы Чебургольской функционирует пожарное депо на 1 автомашину, расположенное в здании ФАП. Место расположения существующего депо соответствует этим требованиям, не соответствует площадь здания и территории. Стесненность территории не позволяет увеличить его вместимость.

Проектом планируется строительство базы ГО и ЧС с пожарным депо с возможностью размещения 2 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 по улице Советской за территорией участковой больницы, рассчитанное на обслуживание и станицы, и хутора.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

В настоящее время в станице Чебургольской и хуторе Протоцкие поселения мусор вывозится усовершенствованную свалку, расположенную в районном центре станице Полтавской.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов поселения в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на существующем усовершенствованном полигоне в центре муниципального образования станице Полтавской.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Красноармейский район» на территории района на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта и строительство должны быть выполнены в течение 2009-2010 г.г. В целом выполнение программы рассчитано до 2013 года.

Соответственно, после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса районного значения утилизация мусора в том числе Чебургольского сельского поселения будет производиться именно здесь.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Очистка станицы Чебургольой и хутора Прикубанский должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды».

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Красноармейский район.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

5.11. Проектное предложение по изменению категорий земель

Чебургольского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Чебургольского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом Чебургольское сельское поселение Красноармейского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональной развитие жилой, общественно-деловой, производственной и транспортной зон станицы Чебургольской и хутора Протоцкие предусматривается в существующих границах с учетом необходимости корректировки границ для приведения в соответствие с данными кадастра объектов недвижимости Красноармейского района.

Генеральным планом предусматривается перевод земельного участка в северной части станицы, занимаемого кирпичным заводом площадью 1,91 га, и действующим кладбищем площадью 0,35 га, из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта …. и иного специального назначения для урегулирования вопросов налогообложения и приведения в соответствие функционального назначения и категории земельного участка.

Данным проектом допускается возможность незначительной трансформации и перевод земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций. Но эти изменения должны производиться после выполнения соответствующих проектов, землеотводов в установленном законом порядке.

Расположение территорий, подлежащих переводу из одной категории в другую, отображено на чертеже ГП-3 «Схема изменения категорий земель».

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее в таблице 39 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Чебургольского сельского поселения по категориям

в сравнении с существующим положением

Таблица 39

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Чебургольского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 16830 | 100 | 16830 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов | 865,4 | 5,14 | 879,01 | 5,22 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 15453,6 | 91,86 | 15439,9 | 91,78 |
| 3.Земли лесного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 35 | 0,2 | 37 | 0,2 |
| 5. Земли водного фонда | 476 | 2,8 | 476 | 2,8 |
| 6.Земли запаса | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.12. Проектный баланс территории населенных пунктов

Станица Чебургольская

Таблица 40

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в отредактированных (проектных) границах населенного пункта всего в том числе: | га | 570,54 | 100,00 |
|  | -земли промышленности … | га | 6,12 | 1,07 |
|  | -земли населенного пункта, в том числе: | га | 564,42 | 98,93 |
| 1. | Жилая зона | га | 236,72 | 41,49 |
|  | - существующая жилая застройка с приусадебными участками | га | 181,78 | 31,86 |
|  | - существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка | га | 7,83 | 1,37 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 9,21 | 1,61 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 42,32 | 7,42 |
|  | - территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 4,79 | 0,84 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 4,79 | 0,84 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 4,15 | 0,73 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,64 | 0,11 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 36,95 | 6,48 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 11,38 | 2,00 |
|  | - проектируемая производственная территория | га | 21,45 | 3,76 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 4,12 | 0,72 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 41,49 | 7,27 |
|  | - дороги, проезды | га | 40,88 | 7,17 |
|  | - водозабор | га | 0,61 | 0,10 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 68,70 | 12,04 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха) | га | 16,81 | 2,95 |
|  | - зеленые насаждения водоохранного назначения | га | 46,38 | 8,13 |
|  | - территория спортивных сооружений | га | 0,97 | 0,17 |
|  | - территория турбазы |  | 4,54 | 0,79 |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 175,77 | 30,81 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 5,09 | 0,89 |
|  | -земли сельскохозяйственного использования |  | 170,68 | 29,92 |

Хутор Протоцкие

Таблица 41

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь в проектных границах населенного пункта всего в том числе: | га | 308,47 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 91,20 | 29,57 |
|  | - существующая жилая застройка с приусадебными участками | га | 53,71 | 17,42 |
|  | - существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка | га | 21,46 | 6,96 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 5,49 | 1,78 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 13,03 | 4,22 |
|  | - территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 3,00 | 0,97 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,62 | 0,53 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 1,43 | 0,46 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,19 | 0,07 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 21,54 | 6,98 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 5,52 | 1,79 |
|  | - проектируемая производственная территория | га | 9,09 | 2,95 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 6,93 | 2,24 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 22,28 | 7,22 |
|  | - дороги, проезды | га | 20,52 | 6,65 |
|  | - водозабор | га | 1,76 | 0,57 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 38,79 | 12,58 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха) | га | 5,57 | 1,81 |
|  | - территория спортивных сооружений | га | 0,96 | 0,31 |
|  | - зеленые насаждения водоохранного назначения |  | 32,26 | 10,46 |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 128,46 | 41,64 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 5,52 | 1,79 |
|  | -земли сельскохозяйственного использования |  | 122,94 | 39,85 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 4,58 | 1,48 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 1,22 | 0,40 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 1,47 | 0,47 |
|  | -ритуальные услуги | га | 0,41 | 0,13 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,48 | 0,48 |

5.13. Основные технико-экономические показатели

станица Чебургольская

Таблица 42

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 565,52 | 570,54 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона | га | 194,40 | 236,72 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 181,78 | 181,78 |
|  | - малоэтажная секционная жилая застройка | га | 7,83 | 7,83 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 42,32 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 4,79 | 4,79 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га | 2,99 | 4,79 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 2,35 | 4,15 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,64 | 0,64 |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 17,74 | 36,95 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 17,74 | 11,38 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 21,45 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 4,12 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 34,30 | 47,61 |
|  | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 33,69 | 47,00 |
|  | - территория водозабора | га | 0,61 | 0,61 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 4,58 | 68,70 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 3,61 | 16,81 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | 0,97 | 0,97 |
|  | - турбаза | га | - | 4,54 |
|  | - зеленые насаждения водоохранного назначения |  | - | 46,38 |
| 1.6 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 311,51 | 175,77 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования | га | 311,51 | 170,68 |
|  | - территория резервной жилой застройки | га | - | 5,09 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2564 | 2850 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 423/16,5 | 502/17,6 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел./% | 1562/60,9 | 1625/57,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 579/22,6 | 723/25,4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 50,3 | 66,7 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 5,3 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 21,7 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,6 | 23,4 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 110 | 110 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 400 | 400 |
| 4.3. | Стационары всех типов | койка | 5 | 43 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 25 | 56 |
| 4.5. | Фельдшерско-акушерские пункты | учрежд. | 0 | 0 |
| 4.6. | Аптеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 730 | 957 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 0 | 128 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 2 | 22 |
| 4.10. | Учреждения культуры и искусства | мест | 207 | 255 |
| 4.11. | Библиотека | учрежд. | 0 | 1 |
| 4.12. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 0 | 0 |
| 4.13. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9680 | 9680 |
| 4.14. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 0 |
| 4.15. | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 0 |
| 4.16. | Бани – всего | мест | 0 | 0 |
| 4.17. | Отделения связи | операц. место | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение сбербанка | операц. место | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 18,58 | 26,56 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 939,07 | 1122,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 939,07 | 1122,19 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 19111,72 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 810,87 | 979,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 810,87 | 979,69 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 16896,02 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7561,02 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00792 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00792 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 3,01 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 3,01 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 5,2 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, | тыс. м3/год | - | 5244 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,2 | 20,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,3 | 5,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,9 | 15,0 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5940 | 7139 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4650 | 5278 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1057 | 1150 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 842 | 911 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | - | - |
| 7.2 | - действующих - проектируемых | га га | - - | - - |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 4,12 |

хутор Протоцкие

Таблица 43

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 299,88 | 308,47 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
| 1.1. | Жилых зон | га | 78,17 | 91,20 |
|  | - территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 53,71 | 53,71 |
|  | - малоэтажная секционная жилая застройка | га | 21,46 | 21,46 |
|  | - территория индивидуальной жилой застройки проектируемой на расчетный срок | га | - | 13,03 |
|  | - территории детских дошкольных учреждений | га | 3,00 | 3,00 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га | 1,14 | 1,62 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 0,95 | 1,43 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,19 | 0,19 |
| 1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 9,18 | 21,54 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 9,18 | 5,52 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 9,09 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 6,93 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 18,79 | 22,28 |
|  | - территория улично-дорожной сети | га | 17,03 | 20,52 |
|  | - водозабор | га | 1,76 | 1,76 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 2,29 | 38,79 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, , зона отдыха, пляж) | га | 2,28 | 5,57 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | 0,01 | 0,96 |
|  | - зеленые насаждения водоохранного назначения | га | - | 32,26 |
| 1.6 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 189,09 | 128,46 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования | га | 189,09 | 122,94 |
|  | - территория резервной жилой застройки | га | - | 5,52 |
| 1.7 | Зона специального назначения | га | 1,22 | 4,58 |
|  | - кладбище традиционного захоронения действующее | га | 1,22 | 1,22 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | - | 1,47 |
|  | -ритуальные услуги | га | - | 0,41 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,48 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1546 | 1700 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел./% | 260/16,8 | 302/17,8 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел./% | 933/60,4 | 976/57,40 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 353/22,8 | 422/24,80 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 28,9 | 36,8 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 7,9 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 18,7 | 21,6 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 75 | 75 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 135 | 135 |
| 4.3. | Стационары всех типов | койка | 0 | 0 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 0 | 0 |
| 4.5. | Фельдшерско-акушерские пункты | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.6. | Аптеки | учрежд. | 0 | 0 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 226 | 510 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 32 | 68 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 0 | 68 |
| 4.10. | Учреждения культуры и искусства | мест | 281 | 281 |
| 4.11. | Библиотека | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.12. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 0 | 364 |
| 4.13. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0 | 3314 |
| 4.14. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 0 |
| 4.15. | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 0 |
| 4.16. | Бани – всего | мест | 0 | 0 |
| 4.17. | Отделения связи | операц. место | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение сбербанка | операц. место | 0 | 0 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 9,50 | 12,20 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 566,22 | 669,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 566,22 | 669,38 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 7097,92 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 488,92 | 584,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 488,92 | 584,38 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4391,71 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2994,34 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00963 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00963 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,55 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,55 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 4,6 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, | тыс. м3/год | - | 3128 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,9 | 13,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,7 | 3,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8,2 | 9,7 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6388 | 7621 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5309 | 5684 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 714 | 778 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 584 | 635 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 2 |
| 7.2 | - действующих - проектируемых | га га | 1,22 - | 1,22 1,47 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 8,41 |